SystemGroup Украина

“Систем продакшн” 

Руководство программиста

Библиотека AtlasFP.dll

Руководство программиста

Содержание

- Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 3

- Назначение библиотеки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 4

- Инсталляция библиотеки. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5

- Настройка параметров фискального регистратора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 8

5.   IDL файл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 6

6. Перечень и описание основных методов и свойств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	23

6.1. Свойства.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	23

6.2. Методы.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	28

6.3. Специальные методы и свойства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	38

6.4. Дополнительные команды для работы c протоколом Криптон вер.5.03		46

7. Примеры использования метода DirectIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	59

8. Использование методов и свойств для выполнения основных операций с

AtlasFP.dll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	65

- Введение

В данном документе описаны порядок инсталляции и использования библиотеки AtlasFP.dll.

Библиотека представляет собой доработанный объект  стандарта  UnifiedPOS (OPOS) с учетом дополнительных требований законодательства Украины и для упрощения использования.

2. Назначение библиотеки

Библиотека представляет собой COM объект, который может быть подключен через описанный в данном документе интерфейс и который предоставляет возможности по управлению (печать чеков, отчетов, получение общей информации) фискальным регистратором.

Поддерживаются следующие типы регистраторов:

КЛЭФ –

- Datecs FP-T88

- Datecs FP-3530T

- Datecs FP-T260

- Datecs FP-510

- Datecs FP-320

- Datecs FP-7197

- Datecs CMP-10M

- Datecs CMP-10L

- Datecs FP-101

Не КЛЭФ (внутренний модем) –

- Datecs FP-3530T

- Datecs FP-T260

Отдельная глава описывает новые методы для работы с версией внутреннего ПО 5.03.

Библиотека AtlasFP.dll не продается, а предоставляется в бесплатное пользование на неограниченное время. ПО не требует разблокировки и сразу после инсталляции готово к использованию. В тоже время успешность использования ПО зависит от:

- Корректности инсталляции объекта (наличие административных прав при инсталляции, четкое и правильное понимание где должен располагаться объект после инсталляции, корректность и надежная работа операционной системы и персонального компьютера);

- Правильность подключения (на программистком уровне) внешнего (по отношению к библиотеке) ПО;

- Корректность настройки фискального регистратора;

- Умение пользоваться утилитой FPWinX.exe;

- Знания и навыки кассиров.

3. Инсталляция библиотеки

В комплект поставки входит сама библиотека и программа ее инсталляции. Инсталлирующая программа переписывает библиотеку в требуемый каталог и регистрирует ее в среде Windows.

Рекомендации по операционной системе:

Windows 7, Windows 10.

Требования к инсталляции:

Административные права для программы инсталляции. Рекомендуется установить режим совместимости с Windows XP SP3.

Правая кнопка мышки на инсталляторе и выбрать меню Свойства:

На странице совместимости выбрать требуемые права и режим совместимости:

После нажатия кнопки Применить можно запускать инсталлятор.

Следует придерживаться рекомендацией для размещения библиотеки, приведенной на скриншоте выше. Использование других каталогов может привести к тому, что COM объект не будут корректно вызываться программами, которые к нему обращаются.

И после нажатия копки Инсталлировать, объект будет установлен в выбранном каталоге.

Инсталляция завершена.

4. Настройка параметров фискального регистратора

Поскольку библиотека предназначена в первую очередь для выполнения торговых операций и поддержки этого процесса, то фискальный регистратор должен быть полностью сконфигурирован для выполнения этих процессов.

Это означает, что регистратор можно использовать с этой библиотекой даже если он еще не фискализирован (то есть он может пока находится в тренировочном режиме). В этом случае печатаемые чеки, хотя и будут содержать некоторую атрибутику фискальных чеков (продажи, скидки, подсуммы, оплаты и т.д.), но не будут завершаться строкой ”Фіскальний чек” и таким образом будут тренировочными, а не фискальными. Но с другой стороны, чтобы сделать даже такой чек, надо обязательно определить на регистраторе эту “атрибутику”.

В частности, должны быть запрограммированы налоговые ставки, перечень операторов, список товаров, формы оплаты, заголовок чека и рекламный текст и некоторые дополнительные вещи такие как тип ленты (узкая или широкая), специальные сообщения, специальные параметры регистратора, хотя многое из этого программируют сервисные центры.

Рассмотрим основные атрибуты, которые надо запрограммировать. Для всех их предлагается использовать утилиту FPWinX.exe (которая является основной утилитой фискального регистратора). Все дальнейшие описанные в этой главе действия должны выполняться в утилите FPWinX.

Налоговые ставки.

Подключите регистратор к программе FPWinX. Зайдите в меню Фискальные параметры подменю Чтение и программирование и нажмите кнопку Прочитать. В результате этого на экране появится примерно такая форма.

Поскольку в данной форме определены в достаточной степени необходимые для продажи налоги, то их можно так и использовать, либо при необходимости изменить какие-либо из них. При этом надо иметь ввиду, что для изменения налогов надо сначала сделать Z-отчет и сразу после этого переходить к изменению налогов.

Примечание. При отсутствии достаточного опыта программирования налогов необходимо проследить, чтобы во всех строках последнего столбца было указано Отсутствует.

Z-отчет.

Подключите регистратор к программе FPWinX. Зайдите в меню Отчеты подменю Печать дневных отчетов и нажмите кнопку Z-отчет. В результате регистратор напечатает Z-отчет.

Операторы.

Подключите регистратор к программе FPWinX. Зайдите в меню Утилиты подменю Параметры операторов.

Здесь можно создавать (кнопка Установить) новых операторов, присваивая им номер и имя оператора. Можно прочитать имя операторов по его номеру (от 0 до 20) с помощью кнопки Прочитать (не забыть указать номер интересуемого оператора). И наконец оператора можно удалить с помощью кнопки Удалить оператора. При этом продажи с данным оператором станут невозможны вплоть до повторного использования кнопки Установить с данным номером оператора.

Примечание. Если после последнего Z-отчета оператор выполнил какую-либо фискальную операцию, то его невозможно удалить вплоть до следующего Z-отчета.

Товары.

Согласно правилам торговли с помощью фискального регистратора, товары, прежде чем быть проданы, должны быть запрограммированы в регистратор. В частности, при работе с фискальным регистратором, с помощью программы FPWinX это может быть сделано автоматически в окне продажи товаров с использованием файла товаров с расширением art.

Меню Продажа подменю Фискальный чек.

Типы оплат.

Типы оплат можно отрегулировать, зайдите в меню Утилиты подменю Параметры оплаты.

В этом окне можно указать или изменить различные безнальные (карточные) типы оплат.

При изменении типа оплат можно изменить определенные ограничения на использование данного типа оплаты. При этом надо учитывать не только внутренние правила магазина и текущее законодательство по правилам розничной торговли.

5. IDL файл

[

uuid(895BEB8F-2969-491C-AA81-4E55D368AE77),

version(1.0),

helpstring("AtlasFP Library")

]

library AtlasFP

{

importlib("stdole2.tlb");

[

uuid(71C65D54-CA15-4ABC-9B91-B94C57B0A319),

version(1.0),

helpstring("Dispatch interface for FPregAtlas Object"),

dual,

oleautomation

]

interface IFPregAtlas: IDispatch

{

[ propget, id(0x00000001)]

HRESULT _stdcall DeviceEnabled([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

[propput, id(0x00000001)]

HRESULT _stdcall DeviceEnabled([in] VARIANT_BOOL Value );

[propget, id(0x00000002)]

HRESULT _stdcall ErrorString([out, retval] BSTR * Value );

[propget, id(0x00000004)]

HRESULT _stdcall FiscalReceiptType([out, retval] long * Value );

[propput, id(0x00000004)]

HRESULT _stdcall FiscalReceiptType([in] long Value );

[id(0x00000005)]

HRESULT _stdcall BeginFiscalReceipt([in] VARIANT_BOOL PrintHeader, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000006)]

HRESULT _stdcall EndFiscalReceipt([in] VARIANT_BOOL PrintHeader, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000007)]

HRESULT _stdcall PrintRecCash([in] CURRENCY Amount, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000008)]

HRESULT _stdcall PrintRecItem([in] BSTR description, [in] CURRENCY price, [in] long quantity, [in] long vatInfo, [in] CURRENCY unitPrice, [in] BSTR unitName, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000009)]

HRESULT _stdcall PrintRecSubtotalAdjustment([in] long AdjustmentType, [in] BSTR description, [in] CURRENCY Amount, [out, retval] long * Result );

[id(0x0000000A)]

HRESULT _stdcall PrintRecTotal([in] CURRENCY TotalSum, [in] CURRENCY Payment, [in] BSTR description, [out, retval] long * Result );

[id(0x0000000B)]

HRESULT _stdcall ResetPrinter([out, retval] long * Result );

[id(0x0000000C)]

HRESULT _stdcall PrintXReport([out, retval] long * Result );

[id(0x0000000D)]

HRESULT _stdcall PrintZReport([out, retval] long * Result );

[id(0x0000000E)]

HRESULT _stdcall Close([out, retval] long * Result );

[id(0x0000000F)]

HRESULT _stdcall ClaimDevice([in] long Timeout, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000010)]

HRESULT _stdcall ReleaseDevice([out, retval] long * Result );

[id(0x00000011)]

HRESULT _stdcall DirectIO([in] long Command, [in, out] long * pData, [in, out] BSTR * pString, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000012)]

HRESULT _stdcall OpenService([in] BSTR DeviceClass, [in] BSTR DeviceName, [in]  IDispatch * pDispatch, [out, retval] long * pRC );

[id(0x00000013)]

HRESULT _stdcall CloseService([out, retval] long * Result );

[id(0x00000014)]

HRESULT _stdcall BeginNonFiscal([out, retval] long * Result );

[id(0x00000015)]

HRESULT _stdcall ClearError([out, retval] long * Result );

[id(0x00000016)]

HRESULT _stdcall EndNonFiscal([out, retval] long * Result );

[id(0x00000017]

HRESULT _stdcall GetDate([in, out] BSTR * date, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000018)]

HRESULT _stdcall PrintDuplicateReceipt([out, retval] long * Result );

[id(0x00000019)]

HRESULT _stdcall PrintRecItemAdjustment([in] long AdjustmentType, [in] BSTR description, [in] CURRENCY Amount, [in] long vatInfo, [out, retval] long * Result );

[id(0x0000001A)]

HRESULT _stdcall PrintRecMessage([in] BSTR message, [out, retval] long * Result );

[id(0x0000001B)]

HRESULT _stdcall PrintRecRefund([in] BSTR description, [in] CURRENCY Amount, [in] long vatInfo, [out, retval] long * Result );

[id(0x0000001C)]

HRESULT _stdcall PrintRecVoid([in] BSTR description, [out, retval] long * Result );

[id(0x0000001D)]

HRESULT _stdcall PrintRecVoidItem([in] BSTR description, [in] CURRENCY Amount, [in] long quantity, [in] long AdjustmentType, [in] CURRENCY adjustment, [out, retval] long * Result );\

[id(0x0000001E)]

HRESULT _stdcall PrintReport([in] long reportType, [in] BSTR startNum, [in] BSTR endNum, [out, retval] long * Result );

[id(0x0000001F)]

HRESULT _stdcall SetDate([in] BSTR date, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000020)]

HRESULT _stdcall SetHeaderLine([in] long lineNumber, [in] BSTR text, [in] VARIANT_BOOL doubleWidth, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000021)]

HRESULT _stdcall SetPOSID([in] BSTR POSID, [in] BSTR cashierID, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000022)]

HRESULT _stdcall PrintRecRefundVoid([in] BSTR description, [in] long vatInfo, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000023)]

HRESULT _stdcall PrintPeriodicTotalsReport([in] BSTR date1, [in] BSTR date2, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000024)]

HRESULT _stdcall PrintRecSubtotal([in] CURRENCY Amount, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000025)]

HRESULT _stdcall PrintRecSubtotalAdjustVoid([in] long AdjustmentType, [in] CURRENCY Amount, [in] long * Result );

[propget, id(0x00000026)]

HRESULT _stdcall ServiceObjectVersion([out, retval] long * Value );

[propget, id(0x00000027)]

HRESULT _stdcall DayOpened([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

[propget, id(0x00000028)]

HRESULT _stdcall PrinterState([out, retval] long * Value );

[propget, id(0x00000029)]

HRESULT _stdcall RecEmpty([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

[propget, id(0x0000002A)]

HRESULT _stdcall RecNearEnd([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

[propget, id(0x0000002B)]

HRESULT _stdcall ReservedWord([out, retval] BSTR * Value );

[id(0x0000002C)]

HRESULT _stdcall Claim([in] long Timeout, [out, retval] long * Result );

[propget, id(0x0000002D)]

HRESULT _stdcall ResultCode([out, retval] long * Value );

[propget, id(0x0000002E)]

HRESULT _stdcall ResultCodeExtended([out, retval] long * Value );

[propget, id(0x0000002F)]

HRESULT _stdcall ServiceObjectDescription([out, retval] BSTR * Value );

[propget, id(0x00000030)]

HRESULT _stdcall DeviceDescription([out, retval] BSTR * Value );

[propget, id(0x00000031)]

HRESULT _stdcall DeviceName([out, retval] BSTR * Value );

[propget, id(0x00000032)]

HRESULT _stdcall OpenResult([out, retval] long * Value );

[propget, id(0x00000033)]

HRESULT _stdcall State([out, retval] long * Value );

[propget, id(0x00000034)]

HRESULT _stdcall Claimed([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

[propget, id(0x00000035)]

HRESULT _stdcall DeviceServiceDescription([out, retval] BSTR * Value );

[propget, id(0x00000036)]

HRESULT _stdcall DeviceServiceVersion([out, retval] long * Value );

[id(0x00000037)]

HRESULT _stdcall OpenDrawer([out, retval] long * Value );

[id(0x00000038)]

HRESULT _stdcall PrintRecItemAdjustmentVoid([in] long AdjustmentType, [in] BSTR description, [in] CURRENCY Amount, [in] long vatInfo, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000039)]

HRESULT _stdcall PrintRecItemVoid([in] BSTR description, [in] CURRENCY price, [in] long quantity, [in] long vatInfo, [in] CURRENCY unitPrice, [in] BSTR unitName, [out, retval] long * Result );

[propget, id(0x0000003A)]

HRESULT _stdcall ErrorCodeFP([out, retval] BSTR * Value );

[propget, id(0x0000003C)]

HRESULT _stdcall ErrorCodeDescriptionFP([out, retval] BSTR * Value );

[id(0x00000003)]

HRESULT _stdcall ConnectCom([out, retval] long * Result );

[id(0x0000003B)]

HRESULT _stdcall CloseCom([out, retval] long * Result );

[propget, id(0x0000003D)]

HRESULT _stdcall WinError([out, retval] long * Value );

[id(0x0000003E)]

HRESULT _stdcall OpenNew([in] BSTR DeviceName, [out, retval] long * Result );

[propget, id(0x0000003F)]

HRESULT _stdcall SerialPort([out, retval] BSTR * Value );

[propput, id(0x0000003F)]

HRESULT _stdcall SerialPort([in] BSTR Value );

[propget, id(0x00000040)]

HRESULT _stdcall Speed([out, retval] long * Value );

[propput, id(0x00000040)]

HRESULT _stdcall Speed([in] long Value );

[id(0x00000041)]

HRESULT _stdcall PrintNormal([in] long station, [in] BSTR Data, [out, retval] long * Result );

[propget, id(0x00000042)]

HRESULT _stdcall ReadTimeout([out, retval] long * Value );

[propput, id(0x00000042)]

HRESULT _stdcall ReadTimeout([in] long Value );

[propget, id(0x00000043)]

HRESULT _stdcall License([out, retval] BSTR * Value );

[propget, id(0x00000045)]

HRESULT _stdcall PreLine([out, retval] BSTR * Value );

[propput, id(0x00000045)]

HRESULT _stdcall PreLine([in] BSTR Value );

[propget, id(0x00000046)]

HRESULT _stdcall PostLine([out, retval] BSTR * Value );

[propput, id(0x00000046)]

HRESULT _stdcall PostLine([in] BSTR Value );

[id(0x00000044)]

HRESULT _stdcall RetItemFP([in] long Index, [out, retval] long * Result );

[propget, id(0x0000004A)]

HRESULT _stdcall RIvalueFP([out, retval] BSTR * Value );

[propget, id(0x0000004B)]

HRESULT _stdcall NumRetItems([out, retval] long * Value );

[id(0x00000047)]

HRESULT _stdcall PrintRecItemBSTR([in] BSTR description, [in] BSTR price, [in] BSTR quantity, [in] long vatInfo, [in] BSTR unitPrice, [in] BSTR unitName, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000048)]

HRESULT _stdcall PrintRecTotalBSTR([in] BSTR TotalSum, [in] BSTR Payment, [in] BSTR description, [out, retval] long * Result );

};

[

uuid(B6AFBD6E-3CDF-4AE7-AD7A-C7ACF7034B90),

version(1.0),

helpstring("FPregAtlas Object")

]

coclass FPregAtlas

{

[default] interface IFPregAtlas;

};

};

6.Перечень и описание основных методов и свойств

6.1. Свойства

[ propget, id(0x00000001)]HRESULT _stdcall DeviceEnabled([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

[propput, id(0x00000001)]HRESULT _stdcall DeviceEnabled([in] VARIANT_BOOL Value );

При подключении устройства этому свойству надо присвоить значение true, а при отключении false. При чтении свойства значение true указывает, что устройство подключено, а false, что нет. Присваиванию этому свойству true должно предшествовать выполнение операций Open и Claim. Наоборот, присваивание этому свойству значения true должно  предшествовать выполнению Close и Claim.

[propget, id(0x00000002)]HRESULT _stdcall ErrorString([out, retval] BSTR * Value );

В случае возникновения ошибки свойство содержит краткое описание возникшкй ошибки. В случае отсутствия ошибки – свойство содержит пустую строку.

[propget, id(0x00000004)]HRESULT _stdcall FiscalReceiptType([out, retval] long * Value );

Свойство может принимать значения:

const LONG FPTR_RT_CASH_IN                  =  1;  - служебный внос денег

const LONG FPTR_RT_CASH_OUT                 =  2; - служебный вынос денег

const LONG FPTR_RT_GENERIC                  =  3; - нефискальный чек

const LONG FPTR_RT_SALES                    =  4; - фискальный чек

const LONG FPTR_RT_REFUND                   =  7;  - чек возврата

Значение этого свойства должно устанавливаться перед вызовом метода BeginFiscalReceipt.

[propget, id(0x00000026)]HRESULT _stdcall ServiceObjectVersion([out, retval] long * Value );

Содержит версию Service-объекта.

[propget, id(0x00000027)]HRESULT _stdcall DayOpened([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

Содержит true если смена уже открыта, иначе – false.

[propget, id(0x00000028)]HRESULT _stdcall PrinterState([out, retval] long * Value );

Содержит текущее состояние регистратора.

const LONG FPTR_PS_MONITOR                  =  1; - регистратор готов, нет открытых чеков

const LONG FPTR_PS_FISCAL_RECEIPT           =  2; - открыт фискальный чек

const LONG FPTR_PS_FISCAL_RECEIPT_TOTAL     =  3; - состояние оплаты фискального (возвратного) чека

const LONG FPTR_PS_FISCAL_RECEIPT_ENDING    =  4; - предзавершение чека (осталась команда закрытия чека)

const LONG FPTR_PS_NONFISCAL                =  9; - открыт нефискальный чек

[propget, id(0x00000029)]HRESULT _stdcall RecEmpty([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

Если значение равно true – закончилась чековая лента.

[propget, id(0x0000002A)]HRESULT _stdcall RecNearEnd([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

Если значение равно true – чековая лента близка к завершению.

[propget, id(0x0000002B)]HRESULT _stdcall ReservedWord([out, retval] BSTR * Value );

Не используется.

[propget, id(0x0000002D)]HRESULT _stdcall ResultCode([out, retval] long * Value );

Содержит результат выполнения последнего метода:

const LONG OPOS_SUCCESS         =   0;      //успешно

const LONG OPOS_E_CLOSED        = 101;  //OPOS не открыт

const LONG OPOS_E_CLAIMED       = 102; //ClaimDevice уже был выполнен ранее

const LONG OPOS_E_NOTCLAIMED    = 103; //устройство не присоеденено

const LONG OPOS_E_NOSERVICE     = 104;  //ошибка запуска Service объекта

const LONG OPOS_E_DISABLED      = 105; //OPOS запрещен

const LONG OPOS_E_ILLEGAL       = 106; //неверный параметр или операция

const LONG OPOS_E_NOHARDWARE    = 107;  //не удалось подключится к устройству

const LONG OPOS_E_NOEXIST       = 109;   //описание устройства не найдено в реестре

const LONG OPOS_E_TIMEOUT       = 112; //таймаут выполнения команды регистратора

const LONG OPOS_E_EXTENDED      = 114;  //расширенный код ошибки в свойстве ResultCodeExtended

[propget, id(0x0000002E)]HRESULT _stdcall ResultCodeExtended([out, retval] long * Value );

const LONG OPOS_EFPTR_COVER_OPEN                 = 201; //крышка регистратора открыта

const LONG OPOS_EFPTR_JRN_EMPTY                  = 202; //контрольная лента завершилась (не КСЕФ)

const LONG OPOS_EFPTR_REC_EMPTY                  = 203; //чековая лента завершилась

const LONG OPOS_EFPTR_MISSING_DEVICES            = 206; //дислей не подключен

const LONG OPOS_EFPTR_WRONG_STATE                = 207; //регистратор в неправильном состоянии

const LONG OPOS_EFPTR_CLOCK_ERROR                = 209;  //ошибка таймера

const LONG OPOS_EFPTR_FISCAL_MEMORY_FULL         = 210;  //фискальная память переполнена

const LONG OPOS_EFPTR_FISCAL_MEMORY_DISCONNECTED = 211; //ошибка работы с фискальной памятью

const LONG OPOS_EFPTR_BAD_ITEM_AMOUNT            = 214;  //неверная сумма или количество

const LONG OPOS_EFPTR_BAD_ITEM_DESCRIPTION       = 215;  //неверное название товара

const LONG OPOS_EFPTR_RECEIPT_TOTAL_OVERFLOW     = 216;  //переполнение регистров регистратора

const LONG OPOS_EFPTR_BAD_VAT                    = 217;  //ошибка налога

const LONG OPOS_EFPTR_BAD_PRICE                  = 218;  //неверная цена

const LONG OPOS_EFPTR_BAD_DATE                   = 219; //некорректный формат даты

const LONG OPOS_EFPTR_WORD_NOT_ALLOWED           = 221;  //неверный код команды или синтаксическая ошибка

const LONG OPOS_EFPTR_DAY_END_REQUIRED           = 224; // с начала смені прошло более 24 часов

[propget, id(0x0000002F)]HRESULT _stdcall ServiceObjectDescription([out, retval] BSTR * Value );

Строка с описанием сервис-объекта.

[propget, id(0x00000030)]HRESULT _stdcall DeviceDescription([out, retval] BSTR * Value );

Строка с описанием устройства.

[propget, id(0x00000031)]HRESULT _stdcall DeviceName([out, retval] BSTR * Value );

Строка с именем устройства.

[propget, id(0x00000032)]HRESULT _stdcall OpenResult([out, retval] long * Value );

Значение содержит результат выполнениия метода Open(OpenService).  Значение 0 – выполнено без ошибок, положжительное значение – ошибка.

[propget, id(0x00000034)]HRESULT _stdcall Claimed([out, retval] VARIANT_BOOL * Value );

Содержит результат выполнения метода Claim.

[propget, id(0x00000035)]HRESULT _stdcall DeviceServiceDescription([out, retval] BSTR * Value );

Информация о компании и драйвере устройства.

[propget, id(0x00000036)]HRESULT _stdcall DeviceServiceVersion([out, retval] long * Value );

Информация о версии.

[propget, id(0x0000005A)]HRESULT _stdcall AmountDecimalPlaces([out, retval] long * Value );

Количество знаков после запятой (копейки) для денежной единицы

[propget, id(0x00000095)]HRESULT _stdcall CountryCode([out, retval] long * Value );

Код страны.

6.2. Методы

[id(0x00000008)]HRESULT _stdcall BeginFiscalReceipt([in] VARIANT_BOOL PrintHeader, [out, retval] long * Result );

Открыть фискальный чек. Перед выполнением этого метода необходимо установить свойство

FiscalReceiptType.

PrintHeader - резерв

[id(0x00000021)]HRESULT _stdcall BeginItemList([in] long VatID, [out, retval] long * Result );

Открыть отчет по артикулам.

[id(0x0000000A)]HRESULT _stdcall VerifyItem([in] BSTR ItemName, [in] long VatID, [out, retval] long * Result );

Выполнить отчет по артикулам.

id(0x0000000B)]HRESULT _stdcall EndItemList([out, retval] long * Result );

Завершить отчет по артикулам.

[id(0x0000000C)]HRESULT _stdcall EndFiscalReceipt([in] VARIANT_BOOL PrintHeader, [out, retval] long * Result );

Закрыть фискальный чек.

PrintHeader - резерв

Операция может быть выполнена после того как товары в фискальном чеке (возвратном чеке) оплачены (PrintRecTotal), если же оплаты не выполнены, закрыть чек данной комвндой нельзя, только аннулировать (ResetPrinter).

[id(0x0000000D)]HRESULT _stdcall GetData([in] long DataItem, [in, out] long * OptArgs, [in, out] BSTR * Data, [out, retval] long * Result );

Получить информацию из регистратора (вместо этого метода рекомендуется использовать метод DirectIO).

[id(0x0000000E)]HRESULT _stdcall GetTotalizer([in] long VatID, [in] long OptArgs, [in, out] BSTR * Data, [out, retval] long * Result );

Получить информацию из регистратора (вместо этого метода рекомендуется использовать метод DirectIO).

[id(0x0000000F)]HRESULT _stdcall PrintRecCash([in] CURRENCY Amount, [out, retval] long * Result );

Метод используется для служебного внесения-вынесения денег.

Amount – сумма денег для вноса-выноса.

[id(0x00000010)]HRESULT _stdcall PrintRecItem([in] BSTR description, [in] CURRENCY price, [in] long quantity, [in] long vatInfo, [in] CURRENCY unitPrice, [in] BSTR unitName, [out, retval] long * Result );

Операция продажи товара.

Description – название товара.

price – не используется

quantity – количество товара

vatInfo – номер налога, начиная с нуля – “А”

unitPrice – цена за единицу товара

unitName – не используется

[id(0x00000011)]HRESULT _stdcall PrintRecSubtotalAdjustment([in] long AdjustmentType, [in] BSTR description, [in] CURRENCY Amount, [out, retval] long * Result );

Данный метод выполняет надбавку-скидку на подсуммму.

AdjustmentType – тип скидки

const LONG FPTR_AT_AMOUNT_DISCOUNT            =  1; - скидка, выраженная в денежных единицах.

const LONG FPTR_AT_AMOUNT_SURCHARGE           =  2; - надбавка, выраженная в денежных единицах.

const LONG FPTR_AT_PERCENTAGE_DISCOUNT        =  3; - скидка, выраженная в процентах.

const LONG FPTR_AT_PERCENTAGE_SURCHARGE       =  4; - надбавка, выраженная в процентах.

Description – не используется

Amount – величина надбавки-скидки

[id(0x00000012)]HRESULT _stdcall PrintRecTotal([in] CURRENCY TotalSum, [in] CURRENCY Payment, [in] BSTR description, [out, retval] long * Result );

TotalSum – резерв, не используется, должен быть равен 0.

Payment – сумма для оплаты

description – используется для выбора типа оплаты. Если тип оплаты Наличные, в качестве данного параметра надо передать строку с типом оплаты 0 – “0”. Для безналовых типов оплаты используются типы оплат от 1 до 10, причем названия этих типов (например, “VISA”, “MasterCard” и т.д.) и их свойства программируются отдельно, специальными утилитами (FPWinX). При этом, в том случае, если используется регистратор с КСЕФ (электронная контрольная с подптсью), то в description должен присутствовать не только тип оплаты, но и код трансакции терминала безналичной оплаты. И данный параметр выглядит так: “тип оплаты; код трансакции”. Пример:

“2;1234567890”

В данном случае 2 – это тип безналичной оплаты, а 1234567890 – код трансакции терминала.

[id(0x00000013)]HRESULT _stdcall ResetPrinter([out, retval] long * Result );

Данный метод предназначен для перехода в состояние ”все чеки закрыты”. Для этого проверяется есть ли открытые чеки. Если есть открытые фискальные или возвратные чеки, то они аннулируются, а если есть открытые нефискальные чеки, то они просто закрываются. Таким образом после выполнения этого метода все чеки закрыты.

[id(0x00000014)]HRESULT _stdcall PrintXReport([out, retval] long * Result );

Метод предназначен для выполнения X-отчета (дневной отчет без обнуления).

[id(0x00000015)]HRESULT _stdcall PrintZReport([out, retval] long * Result );

Метод предназначен для выполнения дневного отчета с обнулением.

[id(0x00000017)]HRESULT _stdcall Close([out, retval] long * Result );

Данный метод выполняется последним при завершении работы с объектом.

[id(0x00000018)]HRESULT _stdcall ClaimDevice([in] long Timeout, [out, retval] long * Result );

Предварительное подключение устройства к объекту. Выполняется после вызова OpenNew (OpenService) и перед DeviceEnabled.

[id(0x00000019)]HRESULT _stdcall ReleaseDevice([out, retval] long * Result );

Отключает устройство от объекта – например, когда необходимо, чтобы с устройством поработал другой драйвер.

[id(0x00000005)]HRESULT _stdcall OpenService([in] BSTR DeviceClass, [in] BSTR DeviceName, [in]  IDispatch * pDispatch, [out, retval] long * pRC );

Также как и метод Open, данный метод выполняет инициализацию объекта перед подключением к регистратору. Метод Open более рекомендуемый и простой метод с точки зрения использования. Пример использования метода Open приведен в разделе 7 документа.

Формат метода Open следующий:

HRESULT stdcall Open([in] BSTR logicalDeviceName, [out,retval]long *pRC );

logicalDeviceName – логическое имя устройства, для фискального регистратора это строка - "FiscPrinter".

[id(0x00000009)]HRESULT _stdcall CloseService([out, retval] long * Result );

Метод выполняет действия противоположные предыдущему методу и используется для завершения работы  объекта с фискальным регистратором. Пример приведен в разделе 7.

[id(0x00000025)]HRESULT _stdcall BeginNonFiscal([out, retval] long * Result );

Метод открывает нефискальный чек, то есть чек, котоый состоит только из комментариев (для печати комментариев используется метод  PrintNormal).

[id(0x00000034)]HRESULT _stdcall PrintNormal([in] long station, [in] BSTR Data, [out, retval] long * Result );

Печать комментария в нефискальном чеке.

station – номер станции для печати. В текущей версии поддерживается только станция чековой ленты. Значение номера станции – 2. Пример – в разделе 7.

[id(0x0000002C)]HRESULT _stdcall EndNonFiscal([out, retval] long * Result );

Метод закрывает нефискальный чек ((для печати комментариев используется метод  PrintNormal).

[id(0x0000002F)]HRESULT _stdcall GetDate([in, out] BSTR * date, [out, retval] long * Result );

Метод возвращает из фискального регистратора текущие дату и время.

date  - дата и время, возвращаемые в строковой переменной в формате: “ddmmyyyyhhmm”:

dd день месяца (1 - 31)

mm месяц (1 - 12)

yyyy год (1997-)

hh час (0-23)

mm минута (0-59)

[id(0x00000028)]HRESULT _stdcall ClearError([out, retval] long * Result );

Очистка свойства ErrorString и ErrorCodeExtended.

[id(0x00000031)]HRESULT _stdcall PrintDuplicateReceipt([out, retval] long * Result );

Печать дупликата последнего фискального чека.

[id(0x00000036)]HRESULT _stdcall PrintRecItemAdjustment([in] long AdjustmentType, [in] BSTR description, [in] CURRENCY Amount, [in] long vatInfo, [out, retval] long * Result );

Данный метод может использоваться толькосразу за продажей товара.   Данный метод выполняет надбавку-скидку на только что проданный товар.

AdjustmentType – тип надбавки-скидки

const LONG FPTR_AT_AMOUNT_DISCOUNT            =  1;   - скидка на товар, указанная в денежном выражении.

const LONG FPTR_AT_AMOUNT_SURCHARGE           =  2; - надбавка на товар, указанная в денежном выражении.

const LONG FPTR_AT_PERCENTAGE_DISCOUNT        =  3; - процентная скидка на товар

const LONG FPTR_AT_PERCENTAGE_SURCHARGE       =  4; - процентная надбавка на товар.

description – в текущей версии не используется

Amount – величина надбавки-скидки.

vatInfo – в текущей версии не используется

[id(0x00000037)]HRESULT _stdcall PrintRecMessage([in] BSTR message, [out, retval] long * Result );

Метод предназначен для печати комментария в фискальном чеке

message – строка-комментарий, который должен быть напечатан в чеке.

[id(0x0000003A)]HRESULT _stdcall PrintRecVoid([in] BSTR description, [out, retval] long * Result );

Метод позволяет закрыть нефискальный чек или аннулировать фискальный. Функционально этот метод соответствует методу ReserPrinter.

[id(0x0000003C)]HRESULT _stdcall PrintReport([in] long reportType, [in] BSTR startNum, [in] BSTR endNum, [out, retval] long * Result );

С помощью данного метода выполняются периодические отчеты регистратора (примеры в разделе 7).

[id(0x0000003D)]HRESULT _stdcall SetDate([in] BSTR date, [out, retval] long * Result );

Установить дату-время. Согласно современного фискального законодательства не разрешается менять текущую дату на регистраторе, поэтому должна быть указана текущая дата. С другой стороны, запрещено менять

date  - дата и время, возвращаемые в строковой переменной в формате: “ddmmyyyyhhmm”:

dd день месяца (1 - 31)

mm месяц (1 - 12)

yyyy год (1997-)

hh час (0-23)

mm минута (0-59)

[id(0x0000003E)]HRESULT _stdcall SetHeaderLine([in] long lineNumber, [in] BSTR text, [in] VARIANT_BOOL doubleWidth, [out, retval] long * Result );

Метод может использоваться для установки заголовка чека и рекламного текста.

lineNumber – номер строки заголовка или рекламного текста

text – текст строки заголовка или рекламного текста

doubleWidth – двойная ширина букв (true) или одинарная (false)

В тоже время мы рекомендуем использовать утилиту FPWinX для выполнения указанных операций.

[id(0x0000003F)]

HRESULT _stdcall SetPOSID([in] BSTR POSID, [in] BSTR cashierID, [out, retval] long * Result );

По умолчанию, библиотека использует операторов 0 и 1 и они должны быть установлены (описаны) с помощью ПО FPWinX. Если необходимо изменить номер текущего оператора на другой (он тоже должен быть предваритерьно описан), то можно использовать этот метод.

POSID – текущее рабочее место кассира (одна цифра)

cashierID – номер кассира (от 0 до 20).

[id(0x00000041)]HRESULT _stdcall SetTrailerLine([in] long lineNumber, [in] BSTR text, [in] VARIANT_BOOL doubleWidth, [out, retval] long * Result );

[id(0x00000050)]HRESULT _stdcall PrintPeriodicTotalsReport([in] BSTR date1, [in] BSTR date2, [out, retval] long * Result );

С помощью данного метода выполняются периодические отчеты регистратора (примеры в разделе 7).

[id(0x00000051)]HRESULT _stdcall PrintRecSubtotal([in] CURRENCY Amount, [out, retval] long * Result );

Выводит сообщение о подсумме в чеке.

[propget, id(0x000000AB)]HRESULT _stdcall PostLine([out, retval] BSTR * Value );

[propput, id(0x000000AB)]HRESULT _stdcall PostLine([in] BSTR Value );

Установка строкового значения свойства приводит к тому, что после выполнения продажи будет выполняться печать указанной строки в чеке. После установки свойству пустой строки печать дополнительной строки будет прекращена.

[propget, id(0x00000098)]HRESULT _stdcall PreLine([out, retval] BSTR * Value );

[propput, id(0x00000098)]HRESULT _stdcall PreLine([in] BSTR Value );

Установка строкового значения свойства приводит к тому, что каждому выполнению продажи будет предшествовать печать указанной строки в чеке. После установки свойству пустой строки печать дополнительной строки будет прекращена.

[propget, id(0x000000A2)]HRESULT _stdcall QuantityLength([out, retval] long * Value );

Содержит максимальное количество цифр (9), которое может быть передано в параметре количество товара при выполнении операции продажа.

[id(0x000000B6)]  HRESULT _stdcall Claim([in] long Timeout, [out, retval] long * Result );

Запрос на подготовку фискального регистратора к работе.

[id(0x000000CC)]HRESULT _stdcall PrintRecItemVoid([in] BSTR description, [in] CURRENCY price, [in] long quantity, [in] long vatInfo, [in] CURRENCY unitPrice, [in] BSTR unitName, [out, retval] long * Result );

Операция выполнения возврата только что проданного товара.

[id(0x00000047)]HRESULT _stdcall PrintRecItemBSTR([in] BSTR description, [in] BSTR price, [in] BSTR quantity, [in] long vatInfo, [in] BSTR unitPrice, [in] BSTR unitName, [out, retval] long * Result );

Данный метод добавлен (в дополнение к методу PrintRecItem) в связи с проблемами, которые возникли у программистов, работающих на языке Delphi в связи с возможным несоответствием типа Currency в C++ и Delphi. Здесь все входные переменные имеют тип строки и поэтому должны соответствовать ожидаемым входным данным.

[in] BSTR price – общая стоимость товара (не используется)

[in] BSTR quantity – количество товара, задается в килограммах с указанием трех знаков после запятой (незначащие нули всегда указываются).

Пример:

правильно

“1.000” – 1 кг (или 1 штука)

“1.500” – 1.5 кг (или полторы штуки)

“1.999”

неправильно

“1.”

“1.50”

“1.9999”

[in] BSTR unitPrice – стоимость единицы товара, задается в гивнях. Содержимое дробной части – копейкам стоимости товара (незначащие нули всегда указываются).

Пример:

правильно

“1.00”  - одна гривна

“1.50” – полторы гривни

“1.99” – одна гривна и 99 копееек

неправильно

“1.0”

“1.500”

“1.9999”

[in] BSTR unitName – название единицы измерения количества (до 5 символов).

Пример: “кг”, рекомендуемое: “”

[id(0x00000048)]HRESULT _stdcall PrintRecTotalBSTR([in] BSTR TotalSum, [in] BSTR Payment, [in] BSTR description, [out, retval] long * Result );

Данный метод добавлен (в дополнение к методу PrintRecTotal) в связи с проблемами, которые возникли у программистов, работающих на языке Delphi в связи с возможным несоответствием типа Currency в C++ и Delphi. Здесь все входные переменные имеют тип строки и поэтому должны соответствовать ожидаемым входным данным.

BSTR TotalSum – общая сумма по чеку рассчитанная управляющей программой. Задается в гивнях. Содержимое дробной части – копейкам стоимости товара (незначащие нули всегда указываются).

[in] BSTR Payment – сумма к оплате. задается в гивнях. Содержимое дробной части – копейкам стоимости товара (незначащие нули всегда указываются).

[in] BSTR description – тип оплаты. Для наличных указывается строка из одного символа – “0”.

Безнал (типы оплат от 1 до 9) может подразумевать некоторый дополнительный код трансакции, который генерируется банковским оборудованием, обслуживающим платежные карты.

Примеры description:

“0” – нулевой тип оплаты, наличные.

“3;1923407532” – тип оплаты 3, безнал. Код трансакции – 1923407532.

“7;” – тип оплаты 7, безнал. Код трансакции – отсутствует.

Примечание. Использование безналичных типов оплаты (от 1 до 9) подразумевает, что данные типы оплаты ранее были запрограммированы с помощью специальных утилит регистратора (FPWinX).

6.3. Специальные методы и свойства

[id(0x0000001C)]HRESULT _stdcall DirectIO([in] long Command, [in, out] long * pData, [in, out] BSTR * pString, [out, retval] long * Result );

Метод DirectIO играет важную роль, так как обеспечивает прямую связь с регистратором на уровне непосредственного протокола регистратора (Kripton) . Основная задача метода это выполнения специфических информационных команд протокола, у которых нет других выполняющих их методов в библиотеке.

Command – в этом параметре должен находится код команды протокола Kripton (документ - Протокол команд ЭККР торговый универсальный начиная с версии 4.00).

pData – не используется.

pString – параметры команды регистратора.

С помощью описанных ниже методов и свойств обеспечивается получение результата операций, выполненных с помощью метода DirectIO.

[propget, id(0x0000004B)]HRESULT _stdcall NumRetItems([out, retval] long * Value );

Свойство, возвращающее количество ответных параметров команды, которая была выполнена последней. Если необходимо получить информацию из всех ответных параметров, то данное свойство можно использовать для организации цикла по всем параметрам.

[id(0x00000044)]HRESULT _stdcall RetItemFP([in] long Index, [out, retval] long * Result );

Этот метод позволяет указать какой именно ответный параметр (по номеру) будет получен в следующем свойстве (RIvalueFP). Ответные параметры нумеруются начиная с номера 0.

[propget, id(0x0000004A)]HRESULT _stdcall RIvalueFP([out, retval] BSTR * Value );

Результат чтения данного свойства это получение результата последней операции, при этом этом свойстве возвращается ответный параметр с индексом, указанным в методе RetItemFP.  Результат возвращается в виде строки.

Замечание по синтаксису. Название свойтва RIvalueFP это сокращение от ReturnItemvalueFiscalPrinter. Соответственно вторая и пятая буквы хотя и имеют одинаковое описание, различны.

Метод  HRESULT _stdcall OpenDrawer([out, retval] long * Value )

Метод используется для дополнительного открытия ящика. В общем случае ящик автоматически открывается при операции оплата. Однако, используя настройки служебных счетчиков (с помощью FPWinX – команда 88H) можно запретить автоматическое открытие денежного ящика и открывать его программно с помощью данного метода.

Свойство HRESULT _stdcall ErrorCodeFP([out, retval] BSTR * Value );

Использование данного метода позволяет получить дополнительный четырехбайтовый код ошибки, возвращаемый непосредственно регистратором. Если данный код = 0000, то последняя команда выполнилась без ошибок, в противном случае при выполнении появилась ошибка.

| Код | Интерпретация |
| --- | --- |
| 0x0000 | Без ошибок. Возвращается при успешном выполнии всех команд. |
| 0x0001 | Неопределенная ошибка оборудования |
| 0x0101 | Ошибка принтера. Отказ печатающего механизма. |
| 0x0201 | Ошибка RAM |
| 0x0301 | Ошибка Контрольная сумма памяти программ. |
| 0x0401 | Ошибка flash памяти. Нет физического доступа к Flash памяти. |
| 0x0501 | Ошибка Дисплея (дисплей не подключён к регистратору) |
| 0x0601 | Ошибка часов, необходимо скорректировать время |
| 0x0701 | Ошибка возникла вследствие понижения питания (просадка питающей сети). |
| 0x0801 | SIM: отказ оборудования. Требуется замена или восстановление microSD носителя. |
| 0x0901 | MMC: отказ оборудования. Требуется замена или восстановление microSD носителя. |
| 0x0002 | Нет такой команды с таким кодом (возможно неверно выбран протокол обмена регистратора с ПК). |
| 0x0102 | Данная функция не поддерживается в данной модели регистартора. |
| 0x0202 | В сообщении нет данных |
| 0x0302 | Переполнение буфера приемника/передатчика |
| 0x0003 | Формат поля 0xNN03 неверен, где NN -Порядковый номер неверного поля |
| 0х0103 | смотри описание ошибки 0x0003 |
| 0х0203 | смотри описание ошибки 0x0003 |
| 0х0303 | смотри описание ошибки 0x0003 |
| 0x0004 | Значение поля 0xNN04 неверен, где NN -Порядковый номер неверного поля |
| 0x0104 | смотри описание ошибки 0x0004 |
| 0x0204 | смотри описание ошибки 0x0004 |
| 0x0304 | смотри описание ошибки 0x0004 |
| 0x0404 | смотри описание ошибки 0x0004 |
| 0x0504 | смотри описание ошибки 0x0004 |
| 0x0604 | смотри описание ошибки 0x0004 |
| 0x0704 | смотри описание ошибки 0x0004 |
| 0x0005 | Нет свободного места для записи в ФП |
| 0x0105 | Ошибка записи в ФП |
| 0x0205 | Заводской номер не установлен |
| 0x0305 | Дата последней записи меньше чем та, что пытаемся установить |
| 0x0405 | Нельзя выходить за пределы суток |
| 0x0505 | Ошибка фискальной памяти |
| 0x0605 | Фискальная память исчерпана |
| 0x0705 | Данная команда выполняется только в фискальном режиме |
| 0x0805 | дата и время не были установлены с момента последнего аварийного обнуления ОЗУ |
| 0x0905 | С начала смены прошло более 24х часов. Необходимо выполнить Z-отчёт. |
| 0x0A05 | Необходимо скорректировать время. Установите текущее время. |
| 0x0B05 | Ошибка в формате таблицы |
| 0x0C05 | Ошибка в формате даты |
| 0x0D05 | Ошибка в формате времени |
| 0x0E05 | Время что пытаемся установить меньше текущего |
| 0x0F05 | Есть не отправленные эквайру документы в течение 72 часов или более |
| 0x0006 | Неверный пароль доступа. |
| 0x0007 | Неверный режим аппарата (перемычка) |
| 0x0107 | В данном состоянии смены не выполнима. (Возможно, требуется выполнить принудительное обнуление контрольной ленты). |
| 0x0207 | Необходимо выгрузить контрольную ленту (бумажную/подписанную) |
| 0x0307 | Аппарат находится в автономном режиме. |
| 0x0407 | Смена закрыта, но не обнулена. (Возможно, требуется выполнить принудительное обнуление контрольной ленты). |
| 0x0507 | Персонализация не выполнена. |
| 0x0607 | Не все данные переданы эквайеру перед сменой налоговых номеров. |
| 0x0707 | Версия внутреннего ПО не активирована. Требуется ключ активации ПО. |
| 0x0907 | Неверный ключ активации версии. |
| 0x0A07 | Удаленный сервис не активирован. |
| 0x0D07 | Операция отвергнута. Выполняется автоматический перевод на зимнее время. |
| 0x0008 | Переполнение математики |
| 0x0009 | Не очищено |
| 0x0109 | Чтение/запись по неинициализированному указателю |
| 0x0209 | Адрес/параметр за пределами зоны |
| 0x0309 | Выделен недостаточный буфер |
| 0x0409 | Ошибка данных |
| 0x000A | Недостаточно свободного места для выполнения команды |
| 0x010A | Длина записи больше максимума (>255) |
| 0x020A | Артикул/Кассир/.. с данным кодом не найден |
| 0x030A | Индекс за пределами базы |
| 0x040A | Артикул с данным кодом существует. Для проверки используйте «Команда 37h: Чтение параметров товара по коду. |
| 0x050A | Налог запрещен |
| 0x060A | Продаж по налоговой группе не было |
| 0x070A | Использование такого типа налога запрещено |
| 0x000B | Неверное состояние документа выполняется попытка повторно открыть документ, или выполняется попытка выполнить продажу без предварительного открытия чека). |
| 0x010B | Недостаточно свободного места для выполнения команды |
| 0x020B | Неизвестный тип записи продажи |
| 0x030B | Аннуляция: не может начинаться с данной операции |
| 0x040B | Аннуляция: данная операция в чеке не найдена |
| 0x050B | Аннуляция: последовательность неполная |
| 0x060B | Аннулировать нечего |
| 0x070B | Копия заданных чеков недоступна |
| 0x080B | Недостаточно наличности для выполнения операции |
| 0x090B | Данный вид оплаты в этом чеке запрещен. |
| 0x0A0B | Сдача с данного вида оплаты запрещена |
| 0x0B0B | Значение скидки вышло за пределы |
| 0x0C0B | Переполнение итога по чеку |
| 0x0D0B | Переполнение по оплатам |
| 0x0E0B | Вышли за пределы буфера |
| 0x0F0B | Продажа: ошибка в количестве |
| 0x100B | Продажа: ошибка в цене |
| 0x110B | Аннуляция: удаляемая последовательность заблокирована |
| 0x120B | Продажа: достигнуто максимальное количество позиций в чеке (комментарии считаются как позиции) |
| 0x00C0 | TMPBuff: Не соответствует заголовок |
| 0x01C0 | TMPBuff: данные не совпали с ранее сохраненными |
| 0x02C0 | TMPBuff: за пределами буфера |
| 0x00D0 | SIM: неправильный порядок вычисления хэша |
| 0x01D0 | SIM: подпись не совпадает |
| 0x02D0 | SIM: текущий открытый ключ не соответствует сохраненному в ФП |
| 0x03D0 | SIM: Ошибка закрытого ключа |
| 0x04D0 | SIM: ID_DEV не установлен |
| 0x05D0 | SIM: Неверное состояние карты |
| 0x06D0 | SIM: Ошибка подписывания |
| 0x07D0 | SIM: Ошибка формата XML |
| 0x08D0 | SIM: Ошибка версии ключа |
| 0x09D0 | SIM: Документ уничтожен |
| 0x0AD0 | SIM: Документ изменен |
| 0x0BD0 | SIM: Неверный размер документа |
| 0x0CD0 | SIM: Копия документа временно не доступна. Идет передача данных. |
| 0x00D1 | MMC: карточку необходимо форматировать |
| 0x01D1 | MMC: Недостаточно свободного места для выполнения команды |
| 0x02D1 | MMC: Ошибка создания файла, файл с таким именем уже существует |
| 0x03D1 | MMC: Ошибка чтения файла, запрошенный размер на чтение больше фактического размера файла |
| 0x04D1 | MMC: Попытка произвести операции с открытым файлом |
| 0x05D1 | MMC: ошибка открытия файла - не найден файл или директорию |
| 0x06D1 | MMC: AccessMode |
| 0x07D1 | MMC: rErrSD_PathLength |
| 0x08D1 | MMC: Ошибка открытия/создания файла |
| 0x09D1 | MMC: Ошибка записи файла |
| 0x0AD1 | MMC: Необходимо обратиться в службу сервиса |
| 0x0BD1 | MMC: Ошибка в записях КСЕФ. Необходимо обратиться в службу сервиса |
| 0x00F0 | ФСтрока: Параметры |
| 0x01F0 | ФСтрока: Тип данных |
| 0x02F0 | ФСтрока: Выбор шрифта |
| 0x03F0 | ФСтрока: Выравнивание |
| 0x04F0 | ФСтрока: Позиции в строке |
| 0x05F0 | DBF: Формат файла неверен |
| 0x06F0 | DBF: Количество полей больше максимального |
| 0x07F0 | DBF: Обращение к несуществующей записи |
| 0x08F0 | DBF: Недопустимый тип поля |
| 0x09F0 | DBF: Неверное значение в поле |
| 0x0AF0 | DBF: Значение для поиска не задано |
| 0x0BF0 | DBF: do not open |
| 0x00F1 | Строка ввода: Величина за пределами |
| 0x01F1 | Строка ввода: Нельзя изменять |
| 0x02F1 | Отменено пользователем |

Свойство  HRESULT _stdcall WinError([out, retval] long * Value );

Если при работе с регистратором возникла ошибка зафиксированная операционной системой Windows, то данный метод возвратит этот код ошибки.

Метод  HRESULT _stdcall ConnectCom([out, retval] long * Result );

Предназначен для подключения к порту.

Перед выполнением этой команды необходимо установить специальные свойства:

SerialPort и Speed, чтобы определить порт для подключения и скорость.

Port – последовательный порт, например – COM4

Свойство  HRESULT _stdcall SerialPort([out, retval] BSTR * Value ) (чтение)

HRESULT _stdcall SerialPort([in] BSTR Value ) (запись)

Устанавливается или читается номер последовательного порта, например –“ COM4”.

Свойство  HRESULT _stdcall Speed([out, retval] long * Value ) (чтение)

HRESULT _stdcall Speed([in] long Value ) (запись)

Здесь устанавливается скорость подключения к регистратору – например, 9600. Для нормального подключения к регистратору необходимо выбрать именно ту скорость на которую регистратор настроен. Для настройки скорости регистратора надо использовать ПО FPWinX.

Метод HRESULT _stdcall CloseCom([out, retval] long * Result );

Отключение от последовательного порта.

HRESULT _stdcall OpenNew([in] BSTR DeviceName, [out, retval] long * Result );

Метод предназначен для использования вместо метода Open (для OPOS) – способ вызова и параметры такие же.

6.4. Дополнительные  команды для работы c протоколом Криптон     вер. 5.03

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::GetCommandParams(long regtype, long* Result)

В основе метода - команда  94 (0x5E)

входные данные:

int reqtype – тип запроса. 0 – читать параметры первого запрограммированного товара;

1 – читать параметры следующего запрограммированного;

2 - читать параметры первого запрограммированного товара, по которому были продажи (возвраты);

3 – читать параметры следующего запрограммированного, по которому были продажи (возвраты).

Парами идут значения:

- сначала один раз 0, потом много раз 1;

- сначала один раз 2, потом много раз 3.

Если больше нет товаров, в ответе все данные в нуле.

выходные данные:

| N | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Код товара | N | 6 |  |
| 2. | Наименование товара | X | 75 |  |
| 3. | Налоговая группа | N | 1 | 0т 0до 8 |
| 4. | Номер отдела | N | 1 |  |
| 5. | Модификатор | H | 1 | Таблица 3 |
| 6. | Единица измерения | S | 5 | Обозначение размерности |
| 7. | Код УКТЗЕД | S | 20 |  |
| 8. | Цифровое значение штрих-кода | S | 48 | В версии 5.02 было тип – N, размер - 6 |
| 9. | Количество проданного товара | Q | 8 |  |
| 10. | Оборот по продажам | M | 8 |  |
| 11. | Количество возвратного товара | Q | 8 |  |
| 12. | Оборот по возвратам | M | 8 |  |

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::MakeExciseSale(long code, BSTR quant,

BSTR price, BSTR exc1, BSTR exc2, BSTR exc3, BSTR exc4, BSTR exc5,

BSTR exc6, long* Result)

Продажа товара с акцизами.

В основе метода - команда  124 (0x7С)

входные данные:

int code - код товара

string quant - количество

string price - цена

string exc1 – акциз 1

string exc2 – акциз 2

string exc3 – акциз 3

string exc4 – акциз 4

string exc5 – акциз 5

string exc6 – акциз 6

выходные данные:

| N | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сума продажи | M | 4 |  |

Описание функции:

По команде продается товар со специальной акцизной пометкой (для алкогольных товаров). Каждая единица такого товара должна иметь свой акциз. По данной команде можно продавать только целое количество товара и не более 6 единиц. Акцизы распечатываются перед данными по товару и передаются в налоговую.

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::MakeElektrPayment(long vid, BSTR sumop,

BSTR komis, BSTR idorgeq, BSTR idpu, BSTR eltypplat, BSTR platsys,

BSTR kodauto, BSTR kodtr, BSTR nazvplatop, BSTR refsign, long* Result)

Безналичная оплата при непосредственном подключении банковского терминала к рабочему месту.

В основе метода - команда  123 (0x7B)

входные данные:

int vid - вид оплати

string sumop - сумма оплаты

string komis - комиссия

string idorgeq - идентификатор организации эквайера

string idpu - идентификатор платежного устройства

string eltypplat - электронный тип платежа

string platsys - платежная система

string kodauto - код авторизации

string kodtr - код транзакции

string nazvplatop - Название платежной операции

string refsign - Указатель на подпись

выходные данные:

| N | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остаток для оплаты | M | 4 |  |

Описание функции:

Предназначена для передачи в РРО, всех параметров оплаты внешнего электронного платежа.

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::PayCash2(long code, BSTR sumvip, BSTR komis,

BSTR idorgeq, BSTR idpu, BSTR eltypplat, BSTR platsys, BSTR kodauto,

BSTR kodtr, long* Result)

Только для версии протокола Криптон 5.02

В основе метода - команда  122 (0x7A)

входные данные:

int numop - вид оплати

string sumvip - сумма оплаты

string komis - комиссия

string idorgeq - идентификатор организации эквайера

string idpu - идентификатор платежного устройства

string eltypplat - электронный тип платежа

string platsys - платежная система

string kodauto - код авторизации

string kodtr - код транзакции

выходные данные:

| N | Опис | Тип | Розмір | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат | M | 4 |  |

Описание функции:

- Данная команда не требует перед ее выполнением открытия чека и закрытия чека после ее выполнения (эти операции автоматически выполняются самой командой).

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::OpenPayCash3(long* Result)

Только для версии протокола Криптон 5.03

Используется для открытия чека выдачи денег (PayCash3)

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::PayCash3(BSTR sumvip, BSTR komis,

BSTR idorgeq, BSTR idpu, BSTR eltypplat, BSTR platsys, BSTR kodauto,

BSTR kodtr, long* Result)

Только для версии протокола Криптон 5.03

В основе метода - команда  122 (0x7A)

входные данные:

string sumvip - сумма оплаты

string komis - комиссия

string idorgeq - идентификатор организации эквайера

string idpu - идентификатор платежного устройства

string eltypplat - электронный тип платежа

string platsys - платежная система

string kodauto - код авторизации

string kodtr - код транзакции

выходные данные:

| N | Опис | Тип | Розмір | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат | M | 4 |  |

Описание функции:

- Данная команда требует, чтобы перед ее выполнением была выполнена команда Открытие фискального чека (63h) с параметром 16 (чек выплати наличных держателям ЕПС). После выполнения операции необходимо выполнить команду 65h, которая закроет чек.

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::CloseCash3(long* Result)

Только для версии протокола Криптон 5.03

Используется для закрытия чека выдачи денег (PayCash3)

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::TestTCPconn(long* Result)

Тестирование сетей (эквайер и т.д.)

В основе метода - команда  151 (0x97)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

| N | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес и порт сервера эквайера | S |  | IP или DNS адрес:порт |
| 2 | Результат тестирования соединения эквайера | N | 1 | 0-соединение не было установлено 1-соединение было установлено |
| 3 | Адрес и порт сервера удаленного доступа | S |  | IP или DNS адрес:порт |
| 4 | Результат тестирование соединения сервера удаленного доступа | N | 1 | 0-соединение не было установлено 1-соединение было установлено |
| 5 | Адрес и порт сервера cashandcloud | S |  | IP или DNS адрес:порт |
| 6 | Результат тестирования соединения сервера cashandcloud | N | 1 | 0-соединение не было установлено 1-соединение было установлено |

Описание функции:

Пример ответного сообщения

192.168.22.165:50000;0;rro.dp-atlas.com.ua:34954;1;rro.cashandcloud.com.ua:55999;1;

Примечание:

IP или DNS адрес запроса выбирается в соответствии с текущими настройками фискального регистратора

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::PrintRecItemNew(BSTR description,

CURRENCY price, long quantity, long vatInfo, CURRENCY unitPrice,

BSTR unitName, BSTR uktzed, BSTR barcode, long* Result)

Выполняет теже действия, что и PrintRecItemNewBSTR, но в качестве цены принимает плавающее число, а количество указывается в граммах (в виде целого числа).

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::ReadArticulCod(long code, long* Result)

В основе метода - команда  89 (0x59)

Чтение информации о товаре с данным кодом.

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int code - код товара

выходные данные:

| N | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Код товара | N | 6 |  |
| 2. | Наименование товара | X | 75 |  |
| 3. | Налоговая группа | N | 1 | 0т 0 до 8 |
| 4. | Номер отдела | N | 1 |  |
| 5. | Модификатор | H | 1 | Таблица 3 |
| 6. | Единица измерения | S | 5 | Обозначение размерности |
| 7. | Код УКТЗЕД | S | 20 |  |
| 8. | Цифровое значение штрих-кода | S | 48 | В версии 5.02 было тип – N, размер - 6 |

Описание функции:

Предначена для чтения запрограммированного товара из регистратор (в версии для протокола 5.03 добавлены поля код УКТЗЕД и цифровое значение штрих-кода)

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::PrintQRcode(BSTR code, long sizeX,  long* Result)

Печать QR-кода

В основе метода - команда  228 (0xE4)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

char* code - текстовая строка для штрих кода (105 символов)

int size - размер купона (От 0 до 10 (По умолчанию: 4), 1 – наименьший, 10 – наибольший, 0(4) – умолчание)

выходные данные:

Описание функции:

Печать двумерного штрих кода (QR - код)

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::QRInfo(long oper, BSTR Data, long* Result)

В основе метода - команда  229 (0xE5)

входные данные:

int oper - команда

char* data - информация

выходные данные:

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация | S | 50 |  |

Описание функции:

Данная команда используется для вывода некоторой запрограммированной информации в рамках чека (например, ссылку на сайт) с необходимым по закону QR-кодом. Информация сохраняется в батарейной памяти, поэтому может как сохраняться после выключения, так и часто перезаписываться, например, под каждый чек.

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::ReadQRExt(long* Result)

В основе метода - команда  230 (0xE6)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

Описание функции:

Возвращает данные обязательного QR-кода, формируемого по итогам чека.

Пример:FN0000000023 N9 =2.00 10.07.2020 11:54 MAC=ABoAAAHBAAAAAAMAAABAACvkgQCF/YljJqgkAY=

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::PrintRecExciseItemBSTR(BSTR description,

BSTR price, BSTR quantity, long vatInfo, BSTR unitPrice, BSTR unitName,

BSTR uktzed, BSTR barcode, BSTR ex1, BSTR ex2, BSTR ex3, BSTR ex4,

BSTR ex5, BSTR ex6, long* Result)

Программирование и продажа акцизного товара.

входные данные:

string description – название товара

string price – не используется

string quantity – количество , разделитель точка, три знака послеточки обязательные.

long vatInfo – номер налога (0-9), налоги должны быть предварительно запрогрммированы

string unitPrice – цена товара за единицу, разделитель точка, два знака послеточки обязательные.

string unitName – до пяти символов название единиц товара: “шт.” “кг”

string uktzed – код УКТЗЕД

string barcode - штрихкод

string exc1 – акциз 1 (номер-штрихкод 1 марки)

string exc2 – акциз 2 (номер-штрихкод 2 марки)

string exc3 – акциз 3 (номер-штрихкод 3 марки)

string exc4 – акциз 4 (номер-штрихкод 4 марки)

string exc5 – акциз 5 (номер-штрихкод 5 марки)

string exc6 – акциз 6 (номер-штрихкод 6 марки)

Название товара хешируется в номер, который используется при программировании товара в регистратор, после этого акцизный товар продается. При этом (!!!) команда позволяет   продать от 1 до 6 единиц товара сопровождая их номерами марок. Таким образом количество может быть: “1.000”, “2.000”, “3.000”, “4.000”, “5.000”, “6.000”. Если продается количество менее 6 единиц, то марки заполняются последовательно без пропусков, оставшиеся места заполняются пустыми строками.

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::PrintRecItemNewBSTR(BSTR description,

BSTR price, BSTR quantity, long vatInfo, BSTR unitPrice, BSTR unitName,

BSTR uktzed, BSTR barcode, long* Result)

Программирование и продажа товара.

Продажа товара с акцизами.

входные данные:

string description – название товара

string price – не используется

string quantity – количество, разделитель точка, три знака послеточки обязательные.

long vatInfo – номер налога (0-9), налоги должны быть предварительно запрогрммированы

string unitPrice – цена товара за единицу, разделитель точка, два знака послеточки обязательные.

string unitName – до пяти символов название единиц товара: “шт.” “кг”

string uktzed – код УКТЗЕД

string barcode - штрихкод

Название товара хешируется в номер, который используется при программировании товара в регистратор, после этого акцизный товар продается.

STDMETHODIMP TFPregAtlasImpl::PrintRecExciseItem(BSTR description,

CURRENCY price, long quantity, long vatInfo, CURRENCY unitPrice,

BSTR unitName, BSTR uktzed, BSTR barcode, BSTR ex1, BSTR ex2, BSTR ex3,

BSTR ex4, BSTR ex5, BSTR ex6, long* Result)

Выполняет теже действия, что и PrintRecExciseItemBSTR, но в качестве цены принимает плавающее число, а количество указывается в граммах как целое значение.

7. Примеры использования метода DirectIO

Рассмотрим команду получить дату-время из регистратора. В тексте протокола приведено следующее описание этой команды:

Команда 21h: Чтение даты и времени

Аргументы сообщения: нет.

Аргументы ответного сообщения:

| N | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущая дата | D |  |  |
| 2. | Текущее время | T |  |  |

obj.DirectIO(33,0,”000000;”);

indDate=obj. RetItemFP(0);

Date= obj. RIvalueFP;

indTime=obj. RetItemFP(1);

Time= obj. RIvalueFP;

Вышеприведенный код позволяет получить дату (в переменную Date) и время в переменную Time.

Здесь 33 в десятичной системе, это 21 в шестнадцатиричной – код команды. Третий параметр означает, что аргументов сообщения нет, 000000 – это пароль, который считается нулевым аргументов сообщения и всегда присутствует, точка с запятой – это разделитель аргументов.

Другие примеры DirectIO в 8 разделе документа.

Не все возможности, которые могут потребоваться при работе с фискальным регистратором обеспечивают операции, описанные в предыдущем разделе. Ряд возможностей и требований являются специфическими и относятся только к требованиям принятых в конкретной стране, в частности Украине. В этом случае надо обеспечить выполнение определенных операций, которые не поддерживаются специфическими командами протокола UnifiedPOS. Для этих целей существует обобщенная команда протокола (DirectIO), которая позволяет выполнить практически любую команду конкретного фискального регистратра. К сожалению, список команд фискального регистратора, которые можно выполнить с помощью DirectIO практически ничем не ограничивается. При этом не рациональное, ничем не ограниченное, использование системы команд фискального регистратора может привести к  потере управления выполнением операций со стороны OPOS-объекта, что недопустимо.

В качестве множества команд, которые выполняются посредством DirectIO, надо использовать информационные команды (см. описание протокола Криптон), а использование любой другой команды регистратора требует тщательного анализа.

Примеры использования.

А) Получить сквозной номер последнего закрытого чека

obj.DirectIO(226,0,”000000;3;”);

ind=obj. RetItemFP(0);

NumCheck= obj. RIvalueFP;

Б) Информация об оборотах по продажам по налоговым группам

obj.DirectIO(224,0,”000000;0;0;0;”)   -- это по налогу А

ind=obj. RetItemFP(0);

Summa = obj. RIvalueFP;

obj.DirectIO(224,0,”000000;0;1;0;”)   -- это по налогу Б

ind=obj. RetItemFP(0);

Summa = obj. RIvalueFP;

И т.д.

obj.DirectIO(224,0,”000000;0;4;0;”)   -- это по налогу Д

ind=obj. RetItemFP(0);

Summa = obj. RIvalueFP;

В) Информация об оборотах по возвратам по налоговым группам

obj.DirectIO(224,0,”000000;0;0;0;”)   -- это по налогу А

ind=obj. RetItemFP(1);

Summa = obj. RIvalueFP;

obj.DirectIO(224,1,”000000;0;1;0;”)   -- это по налогу Б

ind=obj. RetItemFP(1);

Summa = obj. RIvalueFP;

И т.д.

obj.DirectIO(224,0,”000000;0;4;0;”)   -- это по налогу Д

ind=obj. RetItemFP(1);

Summa = obj. RIvalueFP;

Г) Информация об налогах по продажам по налоговым группам

obj.DirectIO(224,0,”000000;1;0;0;”)   -- это по налогу А

ind=obj. RetItemFP(0);

Summa = obj. RIvalueFP;

obj.DirectIO(224,0,”000000;1;1;0;”)   -- это по налогу Б

ind=obj. RetItemFP(0);

Summa = obj. RIvalueFP;

И т.д.

obj.DirectIO(224,0,”000000;1;4;0;”)   -- это по налогу Д

ind=obj. RetItemFP(0);

Summa = obj. RIvalueFP;

Д) Информация об налогах по возвратам по налоговым группам

obj.DirectIO(224,0,”000000;1;0;0;”)   -- это по налогу А

ind=obj. RetItemFP(1);

Summa = obj. RIvalueFP;

obj.DirectIO(224,0,”000000;1;1;0;”)   -- это по налогу Б

ind=obj. RetItemFP(1);

Summa = obj. RIvalueFP;

И т.д.

obj.DirectIO(224,0,”000000;1;4;0;”)   -- это по налогу Д

ind=obj. RetItemFP(1);

Summa = obj. RIvalueFP;

Е) Информация об оплатам в чеке по типам оплаты (в фискальных чеках)

obj.DirectIO(224,0,”000000;2;0;0;”)   -- это по налогу А

ind=obj. RetItemFP(0);

Summa = obj. RIvalueFP;

obj.DirectIO(224,0,”000000;2;1;0;”)   -- это по налогу Б

ind=obj. RetItemFP(0);

Summa = obj. RIvalueFP;

И т.д.

obj.DirectIO(224,0,”000000;2;4;0;”)   -- это по налогу Д

ind=obj. RetItemFP(0);

Summa = obj. RIvalueFP;

Ж) Информация об оплатам в чеке по типам оплаты (в возвратных  чеках)

obj.DirectIO(224,0,”000000;2;0;0;”)   -- это по налогу А

ind=obj. RetItemFP(1);

Summa = obj. RIvalueFP;

obj.DirectIO(224,0,”000000;2;1;0;”)   -- это по налогу Б

ind=obj. RetItemFP(1);

Summa = obj. RIvalueFP;

И т.д.

obj.DirectIO(224,0,”000000;2;4;0;”)   -- это по налогу Д

ind=obj. RetItemFP(1);

Summa = obj. RIvalueFP;

З) Информация о наличности в кассе

obj.DirectIO(224,0,”000000;3;0;0;”)

ind=obj. RetItemFP(0);

Summa = obj. RIvalueFP;

И) Информация об вносе денег

obj.DirectIO(224,0,”000000;3;1;0;”)

ind=obj. RetItemFP(0);

Summa = obj. RIvalueFP;

К) Информация об выносе денег

obj.DirectIO(224,0,”000000;3;1;0;”)

ind=obj. RetItemFP(1);

Summa = obj. RIvalueFP;

Л) Звуковой сигнал

obj.DirectIO(130,0,”000000;1;”)    - звук нажатия клавиши

Возможны следующие варианты

- Выключить

- Нажатие клавиши

- Подтверждение

- Предупреждение

- Ошибка

М)  Открыть денежный ящик

obj.DirectIO(131,0,”000000;”)

Н) Прогнать ленту на пять строк в регистраторе

obj.DirectIO(133,0,”000000;5;”)

О) Вывод информации на дисплей

obj.DirectIO(129,0,”000000;0;;;”)  - очистка дисплея

obj.DirectIO(129,0,”000000;3;;;”)  - вывод текущей даты и времени

obj.DirectIO(129,0,”000000;1;5;НОВАЯ СМЕНА;”)  - вывод в строку 1 позиции 5

obj.DirectIO(129,0,”000000;2;0;Z-ОТЧЕТ;”)  - вывод в строку 2

8. Использование методов и свойств для выполнения основных операций с AtlasFP.dll

Подключение (начало работы)

Speed – скорость подключения к регистратору , например 9600. Для нормального подключения к регистратору необходимо выбрать именно ту скорость на которую регистратор настроен. Для настройки скорости регистратора надо использовать ПО FPWinX.

Пример подключения к порту.

FiscalPrinter = CreateObject ("AtlasFP.FPregAtlas");

ResultCode = FiscalPrinter.OpenNew("FiscPrinter");

FiscalPrinter.Claim(20);

FiscalPrinter.DeviceEnabled = True;

deRes = FiscalPrinter.DeviceEnabled;

FiscalPrinter. SerialPort=”COM2”;

FiscalPrinter. Speed =9600;

FiscalPrinter.ConnectCom(“COM4”,9600);

Здесь в вышеприведенном коде, создается экземпляр объекта FiscalPrinter, который будет использоваться далее по всем примерам.

Отключение (завершение работы) OPOS объекта

CloseCom();

FiscalPrinter.DeviceEnabled = False;

deRes = FiscalPrinter.DeviceEnabled;

deRes=ReleaseDevice();

CloseService();

В общем примерно тоже, что при подключении, но наоборот.

X-отчет (дневной отчет без обнуления)

Result = FiscalPrinter.PrintXReport;

Z-отчет  (дневной отчет с обнулением)

Result = FiscalPrinter.PrintZReport;

Периодический отчет по дате

Полный отчет:

FiscalPrinter.BeginNonFiscal();

FiscalPrinter.PrintPeriodicTotalsReport(“010820150000”,”260820150000”);

//‘отчет с 01/08/2015 по 26/08/2015     - формат ddMMyyyyhhmm

FiscalPrinter.EndNonFiscal();

Сокращенный отчет:

FiscalPrinter.BeginNonFiscal();

FiscalPrinter.PrintReport(2, “010820150000”,”260820150000”);

FiscalPrinter.EndNonFiscal();

Периодический отчет по номеру

Полный отчет по номеру:

FiscalPrinter.BeginNonFiscal();

FiscalPrinter.PrintReport(1, “1”,”20”);

FiscalPrinter.EndNonFiscal();

Сокращенный отчет по номеру:

FiscalPrinter.BeginNonFiscal();

FiscalPrinter.PrintReport(3, “1”,”20”);

FiscalPrinter.EndNonFiscal();

Отчет по артикулам

Result = FiscalPrinter.BeginItemList(0);

PrState = FiscalPrinter.PrinterState;

Result = FiscalPrinter.VerifyItem("ItemReport", 1);

Result = FiscalPrinter.EndItemList;

PrState = FiscalPrinter.PrinterState;

Служебный внос-вынос денег

FiscalPrinter.FiscalReceiptType = 1;    ‘(служебный внос денег)

‘(FiscalPrinter.FiscalReceiptType = 2; служебный вынос денег)

Result = FiscalPrinter.BeginFiscalReceipt(True);

‘открывается чек с признаком вноса или выноса

TextBox4.Text = FiscalPrinter.ResultCode;

If FiscalPrinter.ResultCode = 114 Then TextBox2.Text =     FiscalPrinter.ResultCodeExtended; Else TextBox2.Text = ""

TextBox3.Text = FiscalPrinter.ErrorString;

PrState = FiscalPrinter.PrinterState;

ComboBox1.SelectedIndex = PrState;

Refresh();

money = CDbl(TextBox1.Text);

Result = FiscalPrinter.PrintRecCash(money);

‘выполняется операция вноса или выноса

TextBox4.Text = FiscalPrinter.ResultCode;

If FiscalPrinter.ResultCode = 114 Then TextBox2.Text =      FiscalPrinter.ResultCodeExtended Else TextBox2.Text = ""

TextBox3.Text = FiscalPrinter.ErrorString;

Result = FiscalPrinter.EndFiscalReceipt(True);

‘закрывается чек

TextBox4.Text = FiscalPrinter.ResultCode;

If FiscalPrinter.ResultCode = 114 Then TextBox2.Text = FiscalPrinter.ResultCodeExtended Else TextBox2.Text = ""

TextBox3.Text = FiscalPrinter.ErrorString;

Нефискальный чек (чек из комментариев)

Result = FiscalPrinter.BeginNonFiscal();

PrState = FiscalPrinter.PrinterState;

Result = FiscalPrinter.PrintNormal(2, "Non-Fiscal receipt");

Result = FiscalPrinter.PrintNormal(2, "Нефискальный текст");

Result = FiscalPrinter.PrintNormal(2, "  Non-Fiscal receipt");

Result = FiscalPrinter.PrintNormal(2, "    Non-Fiscal receipt");

Result = FiscalPrinter.PrintNormal(2, "Non-Fiscal receipt");

Result = FiscalPrinter.PrintNormal(2, "  Non-Fiscal receipt");

Result = FiscalPrinter.PrintNormal(2, "    Non-Fiscal receipt");

Result = FiscalPrinter.PrintNormal(2, "    Non-Fiscal receipt");

Result = FiscalPrinter.PrintNormal(2, "  Non-Fiscal receipt");

Result = FiscalPrinter.PrintNormal(2, "Non-Fiscal receipt");

Result = FiscalPrinter.PrintNormal(2, "    Non-Fiscal receipt");

Result = FiscalPrinter.PrintNormal(2, "  Non-Fiscal receipt");

Result = FiscalPrinter.PrintNormal(2, "Non-Fiscal receipt");

Result = FiscalPrinter.EndNonFiscal();

В данном случае был открыт нефискальный чек, напечатаны комментарии и чек был закрыт.

Фискальный чек

FiscalPrinter.FiscalReceiptType = 4;

‘тип чека фискальный

Result = FiscalPrinter.BeginFiscalReceipt(True);

‘открывается чек

Result = FiscalPrinter.PrintRecItem("Товар2", 0, 1000, 0, 3.79, "");

‘продается товар с названием “Товар2” в количестве 1 штуки (указывается в граммах), ‘группа налога 0 (налог “А”), по цене 3,79 (общая стоимость 1*3,79=3,79)

Result = FiscalPrinter.PrintRecTotal(4.00, 4.00, "0");

‘Оплата за нал

‘Пример оплаты за безнал с кодом трансакции

Result = FiscalPrinter.PrintRecTotal(4.00, 4.00, "1;2323232344");

‘1 – тип оплаты по безналу, 2323232344 – код трансакции терминала

FiscalPrinter.EndFiscalReceipt(True);

Возвратный чек

Абсолютно аналогичный вид у возвратного чека за исключением того, что в нем используется тип возвратного чека.

FiscalPrinter.FiscalReceiptType = 7;

Аннулирование чека

Result = FiscalPrinter.ResetPrinter();

Продажа акцизного товара

Result = FiscalPrinter.PrintRecExciseItemBSTR(“Мерло”,”123.00”,”2.000”,0,”123.00”,”шт.”,””, ”4828753207654”,”AAIJ245123”,”AAIY456329”,””,””,””,””);

Две бутылки вина, с указанными акцизными марками.