ФИСКАЛЬНЫЕ

РЕГИСТРАТОРЫ

DATECS   \

(Протокол Криптон)

Описание библиотеки FPRegT.DLL

2008 г.

SystemGroup Украина

Содержание

- Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

- Основные сведения о протоколе работы фискального

регистратора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

4. Форматы данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

5. Описание функций библиотеки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	11

5.1. Функции общего назначения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	11

5.2. Инициализация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12
5.3. Установка фискальных параметров. . . . . . . . . . . . . . . . . .	21

5.4. Команды продажи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	25

5.5. Отчеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	33

5.6. Информационные команды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

5.7. Сервисные команды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	39

5.8. Прочие команды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	40

5.9. Дополнительные команды для фискального

регистратора FKP-101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.10. Дополнительные команды для работы с эквайером. .  50

5.11. Дополнительные команды для работы с КСЕФ. . . . . . 53

5.12. Дополнительные команды для работы c протоколом

Криптон вер.5.03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

6. Использование   библиотеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	63

6.1. Доступ к функциям библиотеки. . . . . . . . . . . . . . . . . .	63

6.2. Структура организации вызовов функций. . . . . . . .	63

6.3. Примеры основных операций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

1. Введение

Настоящие правила  по эксплуатации содержат необходимую программно-техническую информацию об использовании библиотеки FPRegT.DLL для фискальных регистраторе DATECS FPT 260, Datecs FP314T1 которые являются продуктом украинского предприятия SystemGroup Украина.  SystemGroup Украина не несет ответственности за возможные ошибки и неточности, встречающиеся в данном документе. В данный документ могут вноситься изменения без последующего уведомления пользователей.

2. Основные сведения о протоколе работы фискального регистратора

  - Основные положения

Фискальный регистратор поддерживает связь с управляющим устройством (PC) посредством интерфейса RS 232  8 бит, без паритета, один стоп-бит.

Скорость по умолчанию 9600 бод

Тип протокола – Master (PC) / Slave (фискальный регистратор).

Фискальный регистратор никогда не инициирует связь с  PC.

Фискальный регистратор исполняет команды, переданные ему в сообщениях от PC.

Сообщения имеют порядковый номер, чтобы их можно было отличить друг от друга.

Фискальный регистратор принимает сообщение от PC, и возвращает ответное сообщение, имеющее порядковый номер прямого сообщения.

PC ожидает ответа на предыдущее сообщение перед тем как послать следующее.

Если фискальный регистратор получает сообщение с порядковым номером,  равным предыдущему сообщению он игнорирует сообщение и повторяет передачу последнего ответного сообщения.

  - Таймаут

При нормальной работе на все сообщения от PC фискальный регистратор отвечает после 60ms. PC ожидает 500 ms ответа от фискального регистратора до определения состояния таймаута. После этого PC должен повторить сообщение со следующим порядковым номером. В случае возникновения повторного таймаута, компьютер должен определить состояние фатальной ошибки.

  - Одиночные байты

В протоколе используются одиночные байты для отработки пауз и ошибок.

NAK (значение 15h)

Посылается фискальным регистратором, если контрольная сумма принятого сообщения неверна. После получения NAK необходимо повторить сообщение, инкрементировав его порядковый номер.

SYN (значение 16h)

Иногда отработка команды может занимать значительное время. В таком случае сообщение SYN посылается фискальным регистратором каждые 60ms пока не будет готово ответное сообщение.

  - Сообщения

Формат сообщений:

а) от PC к регистратору

< SOH ><len><seq><cmd><pwd><data><ENQ><bcc><ETX>

б) от фискального регистратора к PC (ответное сообщение).

< SOH ><len><seq><cmd><error code><data><EOT><status><ENQ><bcc><ETX>;

где:

Формат сообщений:

а) от PC к регистратору

< SOH ><len><seq><cmd><pwd>’;’<data><ENQ><bcc><ETX>

б) от фискального регистратора к PC (ответное сообщение).

< SOH ><len><seq><cmd><error code>’;’<data><EOT><status><ENQ><bcc><ETX>;

где:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| < SOH > | преамбула (открывающая скобка сообщения) длина: 1 байт значение: 01h |
| <len> | длина сообщения . Равняется количеству байтов, находящихся между <01> и <bcc> плюс 20h. длина: 1 байт значение: 20h – FFh |
| <seq> | порядковый номер сообщения. длина: 1 байт значение: 20h - 7Fh Фискальный регистратор записывает полученный <seq> в ответное сообщение. |
| <pwd> | Пароль длина: 6 байт значение: 20h – FFh Регистратор осуществляет проверку пароля в зависимости от кода команды, переданного в сообщении. Существует следующие виды паролей: Пароль отчетов Пароль программирования Пароли операторов (торговые пароли) Пароль Администратора Некоторые команды не требуют передачи пароля, поэтому пароль, переданный в сообщении с такими командами регистратором не проверяется. В сервисном режиме регистратор не проверяет пароль Администратора. Список паролей приведен в приложении А |
| <cmd> | код команды. длина: 1 байт значение: 20h - FFh Регистратор записывает полученный <cmd> в ответное сообщение. |
| <error code> | код ошибки длина – 4 байта значение – (см. Приложение В) |
| <data> | данные. длина: 0 – 120 значение: 20h – FFh Формат и длина поля <data> зависит от команды. Поле <data> может быть нулевым (не содержит ни одного байта) либо состоять из одного или нескольких аргументов. Каждый аргумент завершается символом ‘;’ (3Bh). Типы аргументов см. таблицу 2. При ошибке возвращается пакетное сообщение с нулевой длиной поля данных и соответствующим кодом ошибки. |
| <EOT> | Разделитель. длина: 1 байт значение: 04h |
| <status> | поле с текущим состоянием фискального регистратора. длина: 6 байтов значение: 80h – FFh (см. таблицу 1) |
| <ENQ> | постамбула (закрывающая скобка сообщения) длина: 1 байт значение: 05h |
| <bcc> | контрольная сумма – это два младших байта суммы байтов сообщения (суммированию подлежит часть сообщения, начиная с первого байта за преамбулой ( SOH ) вплоть до постамбулы (ENQ), включая ее). Диапазон значений: 0000h-FFFFh. длина: 4 байта каждая цифра контрольной суммы передается в виде символа, код которого равен значению цифры плюс 30h. Например, сумма 1AE3h передается как последовательность символов с кодами 31h, 3Ah, 3Eh, 33h. |
| <ETX> | терминатор (завершающий байт) длина: 1 байт значение: 03h |

Пример команды:

01 37 38 20 30 30 30 30 30 30 3B 32 38 30 34 30 37 3B 31 31 34 31 3B 05 30 34 36 31 03

Таблица 1. Описание байтов поля <status>

| N бита | Описание |
| --- | --- |
| Байт S0 – общее состояние |  |
| 7 | Всегда равен 1 |
| 6 | Не определено |
| 5 | Если установлен - для вступления в силу изменений настроек необходимо перегрузить ЭККР |
| 4 | Если установлен – механизм печатающего устройства неисправен |
| 3 | Если установлен – дисплей не подключен |
| 2 | Если установлен – дата и время не были установлены с момента последнего аварийного обнуления ОЗУ |
| 1 | Если установлен – буфер документа близок к концу (заполнен на 90%) |
| 0 | Если установлен – регистратор находится в сервисном режиме |
| Байт S1 – состояние принтера |  |
| 7 | Всегда равен 1 |
| 6 | Не определено |
| 5 | Если установлен – осуществляется ручная протяжка бумаги |
| 4 | Если установлен – открыта крышка принтера |
| 3 | Если установлен – закончилась контрольная лента |
| 2 | Если установлен – закончилась чековая лента |
| 1 | Если установлен – заканчивается контрольная лента (для Datecs FP-T260) |
| 0 | Если установлен – заканчивается чековая лента (для Datecs FP-T260) |
| Байт S2 – состояние чека |  |
| 7 | Всегда равен 1 |
| 6 | Не определено |
| 5 | Не определено |
| 4 | Если установлен – открыт чек возврата ( см текущее состояние чека) |
| 3 | Текущее состояние чека (см. раздел «Состояние чека») |
| 2 |  |
| 1 |  |
| 0 |  |
| Байт S3 – состояние переключателей |  |
| 7 | Всегда равен 1 |
| 6 | Не определен |
| 5 | Не определен |
| 4 | Не определен |
| 3 | Не определен |
| 2 | Не определен |
| 1 | Не определен |
| 0 | Не определен |
| Байт S4 – фискальная память |  |
| 7 | Всегда равен 1 |
| 6 | Если установлен – возникла ошибка фискальной памяти |
| 5 | Не определен |
| 4 | Не определен |
| 3 | Если установлен – фискальная память переполнена |
| 2 | Если установлен – в ФП места менее чем на 30 отчетов |
| 1 | Если установлен – регистратор фискализирован |
| 0 | Если установлен – заводской номер запрограммирован |
| Байт S5 – фискальное состояние |  |
| 7 | Всегда равен 1 |
| 6 | Если установлен – до конца смены(24часа) осталось меньше 60 минут |
| 5 | Если установлен - часы нуждаются в корректировке |
| 4 | Если установлен - смена открыта |
| 3 | Не определен |
| 2 | Не определен |
| 1 | Не определен |
| 0 | Не определен |

  - Состояния фискального регистратора

Выполняя команды, фискальный регистратор переходит из состояния в состояние, обеспечивая пользовательскую программу информацией о том, в какие функции он выполнил, выполняет и может выполнить, приняв следующую команду. Данная информация может быть получена внешней программой из поля <status> (см. табл. 1).

  - Состояние чека

| Битовое поле |  |  |  | значение | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2.3 | S2.2 | S2.1 | S2.0 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | Документ закрыт |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1. | Отпечатан заголовок чека |
| 0 | 0 0 | 1 | 0 | 2. | Выполнена операция продажи |
| 0 | 00000 0 | 1 | 1 |  | Состояние оплаты |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  | Завершение |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  | Нефискальный документ открыт |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  | Произведена скидка/надбавка |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  | Произведены внутричековые аннулирования |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  | Режим АННУЛИРОВАНИЕ |

3. Форматы данных

Формат структуры rtd в Borland C++ Builder:

struct RetData {

int Count;

int CmdCode;

LPARAM UserData;

LPARAM Status;

LPSTR CmdName;

LPSTR SendStr;

LPSTR Whole;

char ErrorCode[20];

LPSTR RetItem[20];

unsigned char OrigStat[6];

unsigned char RSD[300];

unsigned char RetDatX[300];

unsigned char crcer;

int error;

};

Формат структуры rtd в Delphi:

type RetData = record

Count: integer ;

CmdCode: integer ;

UserData: integer ;

Status: integer ;

CmdName: PChar ;

SendStr: PChar ;

Whole: PChar ;

ErrorCode: array [1..20] of PChar ;

RetItem: array [1..20] of PChar ;

OrigStat: array [1..6] of   byte	;

RSD: array [1..300] of   byte	;

RetDatX: array [1..300] of   byte	;

Crcer: byte;

error: byte;

end;

Count – последовательный номер команды (см. описание протокола).

CmdCode – код команды фискального регистратора, выполнение которой было завершено.

UserData – в этот элемент структуры посылается значение параметра UI (обычно 0L), которое используется при вызове функции из библиотеки.

Status – не используется

CmdName – нуль терминированная строка с описанием команды

SendStr – Строка, которая была послана непосредственно в фискальный регистратор.

Whole – указатель на  данные принятые библиотекой из фискального регистратора

ErrorCode – возвращаемый код ошибки (если ошибки нет, то -  0000)

RetItem – массив указателей на нуль терминированные строки, в которые помещается результат выполнения команды.

OrigStat – 6 байтов статуса, которые возвращает фискальный регистратор

RSD - Строка, которая была послана непосредственно в фискальный регистратор

RetDatX - данные принятые библиотекой из фискального регистратора

crcer, error  - не используются

5. Описание функций библиотеки

5.1. Функции общего назначения

HANDLE CALLBACK InitFPport(char *, int);

Функция предназначена для инициализации последовательного порта, к которому подключен фискальный регистратор.

PortNo – последовательный порт (например, COM2).

Bps – скорость подключения к порту (рекомендуется 19200).

Возвращается HANDLE порта, если его значение неотрицательно, то подключение к порту прошло нормально.

int CALLBACK  CloseFPport(void)

Функция предназначена для завершения работы с последовательным портом, к которому подключен фискальный регистратор.

Если возвращено отрицательное числр, то при выполнении функции была обнаружена ошибка.

LPSTR CALLBACK CmdDescription(int Cmd)

Cmd – код команды

Возвращается указательна строку с кратким  описанием команды.

RetData* CALLBACK SendCmdAll(int Cmd,LPSTR Data);

Функция предназначена для выполнения команды регистратора.

Cmd  - код команды

Data – данные выполняемой команды

В результате выполнения команды возвращается структура типа RetData с результатом выполнения.

5.2. Инициализация

5.2.1.   RetData*   CALLBACK SetDateTime(char *psw, char *Date, char *Time, int*);

Код команды – 32(0x20)

входные данные:

char *psw – пароль для установки времени (PWD_PROG – пароль программирования).

char *Date – дата Формат: DDMMYY (Примечание – дата должна совпадать с текущей датой).

char *Time - Формат: HHMM

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет установить текущее время на фискальном регистраторе.. Не допускается замена текущей даты и выход времени за пределы последнего Z-отчета.

5.2.2.   RetData*   CALLBACK GetDateTime(char *psw, int*);

Код команды – 33(0x21)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения  даты-времени. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – текущая дата (Формат: DDMMYY)

RetItem[1] – текущее время (Формат: HHMM)

Описание функции: функция позволяет получить из регистратора значение текущей даты и времени.

5.2.3.   RetData*  CALLBACK SetHeaderFooter(char *psw, int numLine, char *Line, int option, int *error);

Код команды – 34(0x22)

входные данные:

char *psw – пароль для установки заголовка чека и рекламного текста (PWD_PROG – пароль программирования).

int numLine - Номер строки (0-9-заголовок, 10-13-окончание)

char *Line – Текст (38/40 - зависит от типа принтера)

int option - Двойная ширина символов (0-одинарная ширина, 1-двойная ширина)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет запрограммировать заголовок и рекламный текст чека.

5.2.4.   RetData*  CALLBACK GetHeaderFooter(char *psw, int numLine, int *error);

Код команды – 35(0x23)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения информации заголовка и рекламного текста чека. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int numLine – номер считываемой строки

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Текст данной строки

RetItem[1] – Двойная ширина символов (0-одинарная ширина, 1-двойная ширина)

Описание функции: функция позволяет получить текст строки заголовка чека или рекламного текста из регистратора.

5.2.5.   RetData*   CALLBACK AddArticul(char *psw, int nomer, char* name,  int tax, int otd, int modif, char* units, int* error);

Код команды – 36(0x24)

входные данные:

char *psw – пароль для добавления информации о новом артикуле (PWD_PROG – пароль программирования).

int nomer - Код товара

char* name - Наименование товара (до 75 символов)

int tax - Налоговая группа (от 0 до 4)

int otd - Номер отдела (1-99)

int modif - Модификатор

char* units - Единица измерения (до 5 символов), например – “кг”

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Индекс товара (до 6 цифр)

Описание функции: функция позволяет запрограммировать заголовок и рекламный текст чека.

Примечание 1:   Печатаемое количество символов в одной строке задается командой «Программирование параметров регистратора» и лежит в диапазоне 25-34.

Примечание 2:   Символ с кодом 0x7F в наименовании продолжает выводиться с новой строки

Модификатор:

| Бит | Значение |
| --- | --- |
|  | 1: товар весовой (нули в количестве печатать всегда) |
|  | резерв |
|  | резерв |
|  | резерв |
|  | резерв |
|  | резерв |
|  | резерв |
|  | резерв |

5.2.6.   RetData*   CALLBACK GetArticulIndex(char *psw, int nomer,int* error);

Код команды – 37(0x25)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения индекса запрограммированного артикула. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int nomer – Код товара

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Индекс товара (Если товар не найден в базе то возвращает шестнадцатиричное значение FFFFFF)

Описание функции: функция позволяет получить текст строки заголовка чека или рекламного текста из регистратора.

5.2.7.   RetData*   CALLBACK GetArticulDataByIndex(char *psw, int index,int* error);

Код команды – 38(0x26)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения  информации обартикуле по его индексу. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int index - Индекс товара

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Код товара

RetItem[1] – Наименование товара

RetItem[2] – Налоговая группа

RetItem[3] – Номер отдела

RetItem[4] – Модификатор

RetItem[5] – Единица измерения

Описание функции: функция позволяет получить описание запрограммированного товара по его индексу (данный поиск считается быстрым поиском товара).

5.2.8.   RetData*   CALLBACK SetRegistratorParams(char *psw, int speed,

int contrast, int params, int params2,int impuls1, int impuls2,

int base, int* error);

Код команды – 39(0x27)

входные данные:

char *psw – пароль для установки параметров регистратора (PWD_PROG – пароль программирования).

int speed - Скорость обмена (4800-115200;   0- без изменения)

int contrast - Контрастность печати (0 по умолчанию,1-Light,2-Normal,3-Dark,4-Extra Dark)

int params - Параметры документа

int params2 - Расширенные параметры печати

int impuls1 - Импульс открытия денежного ящика

int impuls2 - Импульс закрытия денежного ящика

int base - Количество символов в одной линии наименования товара (25-34, по умолчанию 25)

Таблица.Параметры документа

| Бит | Значение |
| --- | --- |
|  | Не печатать рекламу в конце чека |
|  | Выключить обрезчик |
|  | Печатать логотип пользователя* |
|  | Осуществлять прогон бумаги после под обрезку пустыми строками |
|  | Не осуществлять прогон бумаги под линию отреза ** |
|  | Всегда печатать количество товара |
|  | Печатать количество позиций в чеке |
|  | Печатать код Артикула |
|  | Печатать количество-цену вместе |
|  | Не обнулять базы продаж/товаров |
|  | Не определено |
|  | Не определено |
|  | Не определено |
|  | Не определено |
|  | Не определено |
|  | Не определено |

* Если логотип не установлен, флаг автоматически сбрасывается в 0

** Только при выключенном обрезчике

Таблица.Расширенные параметры печати

| Бит | Значение |
| --- | --- |
|  | Не печатать контрольную ленту* |
|  | Печатать сокращенную Контрольную ленту |
|  | Использовать отложенную печать фискального чека |
|  | Продолжить печать после восстановления принтера ** |
|  | Не печатать аннулирования при отложенной печати |
|  | Не определено |
|  | Не определено |
|  | Не определено |

Примечание:

«Не печатать контрольную ленту» и «Печатать сокращенную Контрольную ленту» доступны только в DATECS FP-Т260

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет устанавливать параметры фискального регистратора.

5.2.9.   RetData*   CALLBACK GetRegistratorParams(char *psw, int* error);

Код команды – 40(0x28)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения  параметров регистратора. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Скорость обмена

RetItem[1] – Контрастность печати

RetItem[2] – Параметры документа

RetItem[3] – Расширенные параметры печати

RetItem[4] – Импульс открытия денежного ящика

RetItem[5] – Импульс закрытия денежного ящика

RetItem[6] – Количество символов в одной линии наименования товара

Описание функции: функция позволяет читать параметры фискального регистратора в программу.

5.2.10.   RetData*   CALLBACK SetUserLogo(char *psw, int numLine, char *Line, int*error);

Код команды – 41(0x29)

входные данные:

char *psw – пароль для установки данных пользовательского логотипа (PWD_PROG – пароль программирования).

int numLine - Номер линии (Рассматриваем как адрес в буфере изображения начало с 0)

char *Line - Содержание линии

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет передать в регистратор данные для печати логотипа.

5.2.11.   RetData* CALLBACK ProgramLogoSize(char *psw, int sizeX, int sizeY, int *error);

Код команды – 49(0x31)

входные данные:

char *psw – пароль для установки логотипа (PWD_PROG – пароль программирования).

int sizeX - Размер по Х

int sizeY - Размер по Y

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет выполнить программирование логотипа. Данная функция выполняется после того, как переданы все данные по логотипу функцией SetUserLogo. Кроме того, логотип клиента будет печататься только при условии, если он разрешен функцией SetRegistratorParams.

5.2.12.   RetData*   CALLBACK SetModePsw(char *psw,

char* progr, char* report, char* admin,

int* error);

Код команды – 43(0x2B)

входные данные:

char *psw – Пароль администратора  (PWD_ADM).

char* progr – Новый пароль режима программирования (6 символов)

char* report – Новый пароль режима отчетов (6 символов)

char* admin – Новый пароль администратора (6 символов)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет установить пароли режима программирования, отчетов и  администратора. По умолчанию все вышеуказанные пароли равны – 000000.

5.2.13.   RetData*   CALLBACK SetPaymentParams(char *psw, int nomopl, int maska, char* name, int* error)

Код команды – 45(0x2D)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения  даты-времени. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int nomopl - Номер формы оплаты (от 1 до 9)

int maska - Маска разрешений

char* name – Наименование (до 20 символов)

Таблица. Маска разрешений

| Бит | Разрешения |
| --- | --- |
|  | Разрешение использования при продаже |
|  | Разрешение использования при возврате |
|  | Не определено |
|  | Не определено |
|  | Не определено |
|  | Не определено |
|  | Не определено |
|  | Разрешение начисления сдачи наличными |

По умолчанию, тип 0 – это наличная оплата (Готівка).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет установить типы оплаты регистратора.

5.2.14.   RetData*   CALLBACK GetPaymentParams(char *psw, int nomopl, int* error);

Код команды – 46(0x2E)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения  типов оплаты. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int nomopl - Номер формы оплаты (от 0 до 9)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Маска разрешений

RetItem[1] – Наименование

Описание функции: функция позволяет прочитать из регистратора информацию о типе оплаты.

5.2.15.   RetData*   CALLBACK SetOperatorParams(char *psw, int nomoper, char* newpsw,

char* name, int* error);

Код команды – 47(0x2F)

входные данные:

char *psw – пароль для установки информации об операторе (PWD_PROG – пароль программирования).

int nomoper - Индекс оператора

char* newpsw – пароль оператора (шесть символов, рекомендуется - 000000)

char* name – Имя (до 20 символов)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет установить или изменить информацию об операторе.

5.2.16.   RetData*   CALLBACK GetOperatorParams(char *psw, int nomoper, int* error);

Код команды – 48(0x30)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения  информации об операторе. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int nomoper - Индекс оператора

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Выполнял продажи после последнего дневного отчета (1 – выполнял)

RetItem[1] – Имя

Описание функции: функция позволяет прочитать информацию об операторе.

5.2.17.   RetData*   CALLBACK ProgrammingDepartment(char *psw, int numdep, char* namedep, int* error);

Код команды – 50(0x32)

входные данные:

char *psw – пароль для программирования отдела. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int numdep - Номер отдела (от 0 до 99)

char* namedep – Наименование (до 34 символов)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет запрограммировать информацию об отделе магазина (номер и название).

5.2.18.   RetData*   CALLBACK GetDepartmentName(char *psw, int numdep, int* error);

Код команды – 51(0x33)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения  названия отдела. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int numdep – Номер отдела

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Наименование

Описание функции: функция позволяет прочитать информацию об отделе магазина

5.3.   Установка фискальных параметров

Функции представленные в данном разделе можно условно разделить на 3 группы:

- функция Fiscalize

- функции типа Set (название начинается с Set…)

- функции типа Get (название начинается с Get…)

Функции первых двух типов являются специализированными и использование их в прикладном ПО не рекомендуется.

5.3.1.   RetData*   CALLBACK Fiscalize(char *psw, char* sernumb, char* newpsw, int* error);

Код команды – 64(0x40)

входные данные:

char *psw – пароль для установки фискальных параметров (PWD_FISCAL – пароль  для изменения фискальных параметров). До фискализации значение пароля - 000000

char* sernumb - Заводской номер

char* newpsw - Новый пароль (PWD_FISCAL – пароль  для изменения фискальных параметров)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет выполнить фискализацию принтера (перевести принтер из учебного режима в фискальный). Может быть выполнена только при закрытой смене.

5.3.2.   RetData*   CALLBACK SetSerialNumber(char *psw, char* sernumb, int* error);

Код команды – 65(0x41)

входные данные:

char *psw – пароль для установки заводского номера (PWD_PROG – пароль программирования).

char* sernumb – Заводской номер

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция предназначена для установки заводского номера.

5.3.3.   RetData*   CALLBACK GetSerialNumber(char *psw, int* error);

Код команды – 66(0x42)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения заводского номера. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Заводской номер

Описание функции: функция позволяет прочитать значение заводского номера регистратора.

5.3.4.   RetData*   CALLBACK SetFiscalNumber(char *psw, char* fiscnumber, int* error);

Код команды – 67(0x43)

входные данные:

char *psw – пароль для установки фискальных параметров (PWD_FISCAL – пароль  для изменения фискальных параметров). До фискализации значение пароля – 000000

char* fiscnumber - Фискальный номер

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет запрограммировать фискальный номер регистратора.

5.3.5.   RetData*   CALLBACK GetFiscalNumber(char *psw, int* error);

Код команды – 68(0x44)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения фискального номера. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Фискальный номер

Описание функции: функция прочитать значение фискального номера регистратора.

5.3.6.   RetData*   CALLBACK SetTaxIdNumber(char *psw, char* idnumb, char* taxnumb, int* error);

Код команды – 69(0x45)

входные данные:

char *psw – пароль для установки фискальных параметров (PWD_FISCAL – пароль  для изменения фискальных параметров). До фискализации значение пароля – 000000

char* idnumb – идентификационный номер

char* taxnumb – налоговый номер

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет запрограммировать налоговый и/или идентификационный номер.

5.3.7.   RetData*   CALLBACK GetTaxIdNumber(char *psw, int* error);

Код команды – 70(0x46)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения налогового и идентификационного номера. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Идентификационный номер

RetItem[1] – Налоговый номер

Описание функции: функция позволяет прочитать значение идентификационного и налогового номера.

5.3.8 RetData*   CALLBACK SetTaxes(char *psw, int numtax, int mask, char* tax, char* name, int* error);

Код команды – 71(0x47)

входные данные:

char *psw – пароль для установки фискальных параметров (PWD_FISCAL – пароль  для изменения фискальных параметров). До фискализации значение пароля – 000000

int numtax - Номер налоговой ставки (от 0 до 4)

int mask - Тип налоговой ставки (см. таблицу)

char* tax - Значение налога (0.00-99.99)

char* name – Наименование (до 19 символов)

Таблица. Тип налоговой ставки

| Значение | Комментарий |
| --- | --- |
|  | Налог запрещен |
|  | Вложенный |
|  | Наложенный |
|  | Группа, не облагаемая налогом |

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет запрограммировать информацию об используемых налогах.

Примечание. Для версии 2.02 используется функция SetTaxes2 (RetData*   CALLBACK SetTaxes2(char *psw, int numtax, int mask, char* tax, char* name, int exttax, int* error);)

5.3.9. RetData*   CALLBACK GetTaxes(char *psw, int numtax, int* error);

Код команды – 72(0x48)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения указанного запрграммированного налога. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int numtax - Номер налога (от 0 до 4)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Тип налоговой ставки

RetItem[1] – Значение налога

RetItem[2] – Наименование

RetItem[3] – резерв

Описание функции: функция позволяет прочитать информации об указанном налоге.

5.4. Команды продажи

5.4.1. RetData*   CALLBACK OpenNonFiscalReceipt(char *psw, int* error);

Код команды – 96(0x60)

входные данные:

char *psw – пароль для открытия служебного чека. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет открыть служебный чек.

5.4.2. RetData*   CALLBACK PrintText(char *psw, char *text, int* error);

Код команды – 97(0x61)

входные данные:

char *psw – пароль для печати текста. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

char *text – текст для печати в чеке (до 75 символов), в случае превышения длины поля печати осуществляется автоматический перенос на другую строку.

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет печатать комментарии в фискальном или служебном чеке.

5.4.3. RetData*   CALLBACK OpenFiscalReceipt(char *psw, int numoper, int numcassa,

int retreceipt, int* error);

Код команды – 99(0x63)

входные данные:

char *psw – пароль для открытия фискального чека (PWD_OPR – пароль оператора, открывающего чек).

int numoper – Номер оператора

int numcassa – Номер кассы

int retreceipt – Тип открываемого чека (0 - Продажа товара, 1 - Возврат товара)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет окрыть фискальный или возвратный чек.

5.4.4. RetData*   CALLBACK SellItem(char *psw, int code, char* amount,   char* cena, int* error);

Код команды – 100(0x64)

входные данные:

char *psw – пароль для продажи товара. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int code - Код товара

char* amount -  Количество (разделитель целой и дробной части – точка, дробная часть три знака)

char* cena – Цена (разделитель целой и дробной части – точка, дробная часть два знака)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: функция позволяет продать указанный в команде товар.

5.4.5. RetData*   CALLBACK CloseFiscalReceipt(char *psw, int display, int* error);

Код команды – 101(0x65)

входные данные:

char *psw – пароль для закрытия чека. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int display - Вывод информации о расчетной операции на дисплей пользователя (Только для фискальных и возвратных чеков.

Если аргумент не равен нулю, на дисплей выводится:  „ОТРИМАНО     Х.ХХ”,    „РЕШТА             Х.ХХ”)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Глобальный номер документа

Описание функции: закрывает чек любого типа.

    - RetData* CALLBACK Total(char* psw, int tp, double sum, int* error);

Код команды – 103(0x67)

входные данные:

char *psw – пароль для закрытия чека. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int tp - Тип платежа (от 0 до 9)

double sum – Сумма платежа

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Подлежит оплате (оставшаяся неоплаченной сумма по чеку).

Описание функции: выполняет оплату чека выбранным типом оплаты.

    - RetData* CALLBACK PercentDiscountArt(char* psw, double sum, int* error);

Код команды – 104(0x68)

входные данные:

char *psw – пароль для надбавки/скидки. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

double sum – Значение надбавки/скидки

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – величина надбавки/скидки в денежном выражении.

Описание функции: выполняет операцию процентной надбавки/скидки на проданный артикул.

    - RetData* CALLBACK AbsDiscountArt(char* psw, double sum, int* error);

Код команды – 105(0x69)

входные данные:

char *psw – пароль для для надбавки/скидки. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

double sum – Значение надбавки/скидки

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – величина надбавки/скидки в денежном выражении.

Описание функции: выполняет операцию абсолютной надбавки/скидки на проданный артикул.

    - RetData* CALLBACK OperationCancel(char* psw, int oper, int* error);

Код команды – 107(0x6B)

входные данные:

char *psw – пароль для для надбавки/скидки. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int oper – Операция

Типы операций.

- Весь чек

- Начать режим аннулирования

- Выполнить аннулирование

- Отказаться от аннулирования

Примечание 1. В любой момент времени после операции открытия фискального (возвратного) чека и до момента закрытия этого чека можно выполнить операцию аннулирования чека (выполнив данную функцию с параметром 0).

Примечание 2. Можно аннулировать одну из проданных позиций в чеке, если после того как операция продажи уже была завершена выполнить данную команду с параметром 1 (Начать режим аннулирования), затем провести повторную операциюпродажи аннулируемого артикула (а также повторить все надбавки/скидки в том же порядке как и при продаже), а затем завершить операцию этой же командой с параметром 2 (Выполнить аннулирование) или отказаться от аннулирования (параметр 3 - Отказаться от аннулирования).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Результат операции (Только для „Выполнить аннулирование”).

Описание функции: выполняет операции аннулирования всего чека или какой-то одной конкретной продажи в чеке.

    - RetData* CALLBACK PrintTotal(char* psw, int Display, int* error);

Код команды – 109(0x6D)

входные данные:

char *psw – пароль для печати итога. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int Display – Вывод на дисплей пользователя

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Сума к оплате

Описание функции: выполняет операцию печати подсуммы в чеке и переход от продажи к оплате чека.

    - RetData* CALLBACK  ServiceInputOutput(char *psw, int oper, double Sum, int* error);

Код команды – 109(0x6D)

входные данные:

char *psw – служебного вноса/выноса денег (PWD_OPR – пароль оператора, делающего внос/вынос).

int Display – Вывод на дисплей пользователя

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – наличность в кассе после выполнения операции.

Описание функции: выполняет операцию служебного вноса/выноса денег.

    - RetData* CALLBACK SelectDepartment(char* psw, int numdep, int* error);

Код команды – 112(0x70)

входные данные:

char *psw – пароль для выбора отдела. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int numdep – Номер отдела

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Все проданные после данной команды товары отнесутся к выбранному отделу в отчете по отделам.

Код команды – 112(0x70)

Не использовать.

    - RetData* CALLBACK PercentDiscountSum(char* psw, double discount, int* error);

Код команды – 115(0x73)

входные данные:

char *psw – пароль для процентной надбавки/скидки на текущую сумму по чеку. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

double discount – Процент надбавки/скидки

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Результат операции в денежном выражении..

Описание функции: Устанавливает надбавку/скидку процентную на текущую подсумму по чеку.

    - RetData* CALLBACK AbsDiscountSum(char* psw, double discount, int* error);

Код команды – 116(0x74)

входные данные:

char *psw – пароль для  надбавки/скидки в денежном выражении на текущую сумму по чеку. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

double discount – Величина надбавки/скидки

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Результат операции в денежном выражении..

Описание функции: Устанавливает надбавку/скидку абсолютную на текущую подсумму по чеку.

5.4.15. RetData* CALLBACK PercentDiscountTax(char* psw, double discount, int tax, int* error);

Код команды – 117(0x75)

входные данные:

char *psw – пароль для процентной надбавки/скидки на текущую сумму по налоговой группе. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

double discount – Процент надбавки/скидки

int tax - Номер налоговой группы

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Результат операции в денежном выражении..

Описание функции: Устанавливает процентную надбавку/скидку на указанную налоговую группу.

    - RetData* CALLBACK AbsDiscountTax(char* psw, double discount, int tax, int* error);

Код команды – 118(0x76)

входные данные:

char *psw – пароль для надбавки/скидки в денежном выражении на текущую сумму по налоговой группе. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

double discount – Величина надбавки/скидки

int tax - Номер налоговой группы

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Результат операции в денежном выражении.

Описание функции: Устанавливает надбавку/скидку абсолютную на указанную налоговую группу.

    - RetData* CALLBACK  PrintEAN13Code(char *psw, int numl, char *EAN13, int *error);

Код команды – отсутствует

входные данные:

char *psw – пароль для печати штрихкода. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000)

int numl – высота штрихкода (в пиксельных линиях от 1 до 255)

char *EAN13 – штрих-код, только цифры (12 символов, тринадцатый вычисляется функцией)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Печатает штрихкод EAN-13 в чеке

    - RetData* CALLBACK  PrintBarCode(char *psw, int height, char *lineB, int *error);

Код команды – 111(0x6F)

входные данные:

char *psw – пароль для печати штрихкода. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int height – высота штрихкода (в пиксельных линиях от 1 до 255)

char *lineB – битовая маска, представленная в символьном шестнадцатиричном виде (32 байта).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Печатает маску штрихкода (требуемое количество раз подряд) в чеке

5.4.19.  RetData* CALLBACK PrintBarcodeNew(char *psw, int height, int width, int type, bool HRI, char* text, int* error)

Код команды – 113(0x71)

входные данные:

char *psw – пароль для печати штрихкода. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int height: 1 – 127 высота штрихкода

int  width:  2 – 4 ширина

int type:  тип штрихкода

0-Bit line (битовая маска)

1-EAN13 (EAN-13, 13-й символ указывать не надо, он вычисляется регистратором).

2-CODE128C – (в пределах строки принтера, около 30 символов , только цифры).

bool HRI:  Human Rediable Information, 0 - выключено, 1 – включено (печатать ли подстрочные цифры)

char* text: Строка для печати (32 симв).

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Печатает штрихкод в чеке. При печати штрих кода EAN13 если количество символов в строке меньше или равно 12, недостающие символы дополняются нулями и автоматически генерируется контрольный символ.

5.5. Отчеты

Все команды из данного подраздела выполняются внутри служебного чека и требуют перед выполнением открытия служебного чека, равно как и последующего закрытия служебного чека.

    - RetData* CALLBACK GetResStatInfo(char* psw, int* error);

Код команды – 160(0xA0)

входные данные:

char *psw –В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Разрешение фискализации (0 – запрещена, 1 – разрешена)

RetItem[1] – Разрешение записи заводского номера(0 – запрещена, 1 – разрешена)

RetItem[2] – Резерв

RetItem[3] – Резерв

RetItem[4] – Резерв

RetItem[5] – Резерв

RetItem[6] – Количество аварийных обнулений

RetItem[7] – Свободно фискальных отчетов

RetItem[8] – Дата открытия смены

RetItem[9] – Время открытия смены

RetItem[10] – Свободно записей в базе товаров

RetItem[11] – Свободно чеков

Описание функции: Возвращает в программу информацию об свободных ресурсах и статусе

    - RetData* CALLBACK DoZXReport(char* psw, int typRep, int* error);

Код команды – 161(0xA1)

входные данные:

char *psw – PWD_REPR – пароль для выполнения отчетов.

int typRep - Тип отчета (0 - Z-отчет, 1-X-отчет)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Выполняет X и Z отчеты.

    - RetData* CALLBACK  PrintPeriodReportByDate( char *psw, char* startdate, char* enddate, int Option, int* error);

Код команды – 162(0xA2)

входные данные:

char *psw – PWD_REPR – пароль для выполнения отчетов.

char* startdate - Дата начального отчета (DDMMYY)

char* enddate - Дата завершающего отчета (DDMMYY)

int Option – Тип (0 – сокращенный, 1 – полный)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Сума по продажам

RetItem[1] – Количество чеков продажи

RetItem[2] – Сума по возвратам

RetItem[3] – Количество чеков возврата

Описание функции: Выполняет периодический отчет по дате.

    - RetData* CALLBACK  PrintPeriodReportByNum( char *psw, int start, int end, int Option, int* error)

Код команды – 163(0xA3)

входные данные:

char *psw – PWD_REPR – пароль для выполнения отчетов.

char* start - Номер начального отчета

char* end - Номер завершающего отчета

int Option – Тип (0 – сокращенный, 1 – полный)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Сума по продажам

RetItem[1] – Количество чеков продажи

RetItem[2] – Сума по возвратам

RetItem[3] – Количество чеков возврата

Описание функции: Выполняет периодический отчет по номеру.

    - RetData* CALLBACK  PrintSellProductsReport( char *psw, int startcode, int endcode, int* error);

Код команды – 164(0xA4)

входные данные:

char *psw – PWD_REPR – пароль для выполнения отчетов.

char* startcode - Минимальный код

char* endcode - Максимальный код

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Выполняет отчет по проданным товарам.

    - RetData* CALLBACK  MakeCopyByNum( char *psw, int start, int end, int* error);

Код команды – 165(0xA5)

входные данные:

char *psw – PWD_REPR – пароль для выполнения отчетов.

char* startcode - Минимальный номер чека

char* endcode - Максимальный номер чека

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Печатает копии чека из выбранного диапазона..

5.6. Информационные команды

    - RetData* CALLBACK DayTaxSumsInfo( char *psw, int data, int valu, int oper, int* error);

Код команды – 224(0xE0)

входные данные:

char *psw – В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int data - Источник данных

int valu - Индекс значения

int oper – Номер оператора

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Результат1

RetItem[1] – Результат2

Возвращаемая информация в зависимости от параметров запроса

| Источник данных | Индекс значения | Номер оператора | Результат 1 | Результат 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Номер налога (0-4) | 0 | Оборот по продажам | Оборот по возвратам |
| 1 | Номер налога (0-4) | 0 | Налог с продаж | Налог с возвратов |
| 2 | Номер формы оплаты* | 0 | Оплаты по продаже | Оплаты по возврату |
| 3 | 0 | 0 | Сумма наличности в кассе |  |
| 3 | 1 | 0 | Внесено в кассу | Выдано из кассы |
| 4 | Номер формы оплаты * | Оператор | Оплаты по продаже | Оплаты по возврату |
| 5 | 0 | Оператор | Внесено в кассу | Выдано из кассы |

* При значении равном количеству форм оплаты, возвращает сдачу с безналичных форм оплаты.

Примечание. Данная команда может быть выполнена при условии, что в момент выполнения чек является закрытым.

Описание функции: Функция возвращает информацию о суммах за день.

    - RetData* CALLBACK  SumsByTypePaymentInfo( char *psw, int datasource, int datatype, int* error);

Код команды – 225(0xE1)

входные данные:

char *psw – В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int datasource - Источник данных

int datatype - Индекс значения

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Результат

Возвращаемая информация в зависимости от параметров запроса

| Источник данных | Индекс Значения | Результат |
| --- | --- | --- |
| 0 | Номер налога (0-4) | Оборот по налоговой группе |
| 1 | Номер налога (0-4) | Сумма налога по группе |
| 2 | Номер формы оплаты* | Оплаты по чеку |
| 3 | 0 | Сумма по чеку без учета налога |
| 3 | 1 | Сумма по чеку |
| 3 | 2 | Всего оплачено |

* При значении равном количеству форм оплаты, возвращает сдачу с безналичных форм оплаты.

Примечание.  При закрытом чеке возвращает состояние по предыдущему чеку

Описание функции: Функция возвращает информацию о суммах по чеку.

    - RetData*   CALLBACK GetDayCount(char *psw, int numcount, int* error);

Код команды – 226(0xE2)

входные данные:

char *psw – В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int numcount - Индекс значения

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Результат

Индекс значения

| Индекс Значения | Результат |
| --- | --- |
|  | Номер Z- отчета |
|  | Количество фискальных чеков |
|  | Количество возвратных чеков |
|  | Сквозной номер чека |
|  | Первый свободный код товара |
|  | Номер последнего доступного чека в копии (продажа, возврат, внесение) . “-1”-нет доступных чеков * при открытом фискальном чеке возвращает его номер |

Описание функции: Функция возвращает информацию о дневных счетчиках.

    - RetData* CALLBACK  SellBaseZero( char *psw, int Option, int* error);

Код команды – 230(0xE6)

входные данные:

char *psw – В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int Option – если 1, то обнулить историю продаж

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Выполняет обнуление баз продаж.

5.7. Сервисные команды

    - RetData* CALLBACK ReBootECR(char* psw, int *error);

Код команды – 243(0xF3)

входные данные:

char *psw – пароль для перезапуска. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Выполняет перезапуск регистратора.

    - RetData* ReadUserInfo(char *psw, int address, int *error);

Код команды – 245(0xF5)

входные данные:

char *psw – пароль администратора PWD_ADM.

int address – начальный адрес размещения данных.

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Размер (Если <50 – дошли до конца памяти)

RetItem[1] – Данные (100 байт в Hex формате – каждый символ кодируется двумя Hex байтами)

Описание функции: Читает пользовательскую информацию из регистратора.

    - RetData* WriteUserInfo(char *psw, int address, int size, char * data, int *error);

Код команды – 246(0xF6)

входные данные:

char *psw – пароль администратора PWD_ADM.

int address - Начальный адрес

int size – Размер

char * data – Данные

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Записывает пользовательскую информацию в регистратор.

5.8. Прочие команды

5.8.1. RetData* CALLBACK GetDeviceInfo(char* psw, int* error);

Код команды – 128(0x80)

входные данные:

char *psw – пароль для чтения информации о регистраторе. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Модель

RetItem[1] – Версия

RetItem[2] – Страна

RetItem[3] – Дата создания версии (“mmm dd yyyy”)

RetItem[4] – Количество товаров

RetItem[5] – Количество чеков

RetItem[6] – Доступно памяти под логотип (в байтах)

RetItem[7] – Максимальный размер логотипа по Х (в пикселях)

RetItem[8] – Ширина ленты (в символах)

RetItem[9] – Количество налоговых ставок

RetItem[10] – Количество форм оплаты

Описание функции: Позволяет получить дополнительную информацию о регистраторе.

5.8.2. RetData* CALLBACK  DisplayText(char *psw, LPSTR Text, int Options, int Pos, int* error);

Код команды – 129(0x81)

входные данные:

char *psw – пароль для вывода информации на дисплей. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

LPSTR Text – Текст (имеет смысл только для значения функции 1 или 2, в остальных случаях использовать пустую строку)

int Options -  функция (0-очистить клиентский дисплей, 1-2-вывод текста на первую или вторую строку,  3- вывести текущую дату-время)

int Pos - Позиция в строке (имеет смысл только для значения функции 1 или 2, в остальных случаях использовать 0)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Управление клиентским дисплеем.

5.8.3. RetData* CALLBACK DoSound(char *psw, int num, int* error);

Код команды – 130(0x82)

входные данные:

char *psw – пароль для вывода звукового сигнала. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int num – номер звуковой мелодии

Номер мелодии:

| N | Описание | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер мелодии | 1 | - Выключить звук - Мелодия - Нажатие клавиши - Мелодия - Подтверждение - Мелодия - Предупреждение - Мелодия - Ошибка |

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Управление звуковым сигналом.

5.8.4. RetData* CALLBACK OpenDrawer(char *psw, int* error);

Код команды – 131(0x83)

входные данные:

char *psw – пароль для открытия денежного ящика. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Выполняет открытие денежного ящика.

5.8.5. RetData* CALLBACK  DoInternalTest(char* psw, int number, int* error);

Код команды – 132(0x84)

входные данные:

char *psw – пароль для выполнения внутреннего теста. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int number – Тип теста (0 - Техническая информация, 1 - Статус фискального блока, 2 - Полный тест)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Выполняет внутреннее тестирование регистратора.

5.8.6. RetData*  CALLBACK SkipLines(char* psw, int number, int* error);

Код команды – 133(0x85)

входные данные:

char *psw – пароль для пропуска необходимого количества строк. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int number – Количество строк (>0)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Продвигает бумагу на указанное количество строк.

5.8.7. RetData* CALLBACK CutReceipt(char* psw, int* error);

Код команды – 134(0x86)

входные данные:

char *psw – пароль для обрезки чека. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Выполняет обрезку бумаги в текущей позиции.

5.9. Дополнительные команды для фискального регистратора FKP-101

5.9.1. RetData* CALLBACK ReadParamAZReport(char* psw, int* error);

Код команды – 167(0xA7)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Время генерации Z-отчета

RetItem[1] – Разрешение автоматической генерации (0 - выкл, 1 - вкл)

Описание функции: Чтение параметров автоматического Z-отчета

5.9.2. RetData* CALLBACK   SetParamAZReport(char* psw,  char* time,  int enable,  int* error);

Код команды – 168(0xA8)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

char* time - Время генерации Z-отчета (HHMM)

int enable - Разрешение автоматической генерации (0 - выкл, 1 - вкл)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Установка параметров автоматического Z-отчета

5.9.3. Управление платёжным устройством.

Выбор платежного устройства осуществляется в меню автономного режима.

После старта регистратора в платежном устройстве отключен прием купюр, для их включения необходимо воспользоваться командой BCh. Если одна из команд не поддерживается текущим  платёжным устройством, то на ее выполнение  возвращается ошибка 0x0B01. В случае невозможности произвести выполнение команды по вине платежного устройства возвращается ошибка 0x0A01;

Конфигурация платежных  устройств, и список поддерживаемых команд:

- CCNet.  Конфигурация: по умолчанию.

Поддержка команд: B0h, B1h, B2h, B3h, B4h, B5h, B6h, B7h, B8h, BAh.

- MeiEBDS.  Конфигурация: по умолчанию.

Поддержка команд: B0h, B4h, B5h, BAh, BBh, BCh.

- NV9USB.  Конфигурация: протокол – SIO; Low Speed(300 bps);No escrow timeout.

Поддержка команд: B0h, B4h, B5h, BAh, BBh, BCh.

5.9.3.1.  RetData* CALLBACK   CashAcceptorReset(char* psw,  int* error);

Код команды – 176(0xB0)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Перезапуск платежного устройства (Reset)

5.9.3.2. RetData* CALLBACK  GetCashAcceptorStatus (char* psw, int* error);

Код команды – 177(0xB1)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Маска разрешения приема купюр

RetItem[1] – Маска уровня безопасности для купюр

Описание функции: Запрос статуса  платежного устройства (Get Status)

5.9.3.3. RetData* CALLBACK  PollCashAcceptor (char* psw, int* error);

Код команды – 178(0xB2)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Ответ (первый байт)

RetItem[1] – Ответ (второй байт) *

Примечание: * - Если не передается по CCNet, то равен 0x00 (см. описание протокола CCNet).

Описание функции: Опрос платежного устройства (Poll)

5.9.3.4.  RetData* CALLBACK   EnableBillTypes(char* psw,  char*  mask1,  char* mask2,  int* error);

Код команды – 179(0xB3)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

char* mask1 - Маска разрешения приема денег

char* mask2 - Маска использования функции Escrow

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Разрешение приема денег (Enable Bill Types)

5.9.3.5. RetData* CALLBACK  AcceptCash (char* psw, int* error);

Код команды – 180(0xB4)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Принять купюру

5.9.3.6. RetData* CALLBACK  ReturnCash (char* psw, int* error);

Код команды – 181(0xB5)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Вернуть купюру

5.9.3.7. RetData* CALLBACK  GetCashAcceptorIdentification (char* psw, int* error);

Код команды – 182(0xB6)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Модель платежного устройства

RetItem[1] – Заводской номер

RetItem[2] – Уникальный номер

Описание функции: Запрос идентификации  (Get Identification) Используется только для платежного устройства CCNet.

5.9.3.8. RetData* CALLBACK  HoldCash (char* psw, int* error);

Код команды – 183(0xB7)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

Описание функции: Удерживать купюру (Hold)

5.9.3.9. RetData* CALLBACK  GetBillTable(char* psw, int* error);

Код команды – 184(0xB8)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Данные о принимаемых деньгах *

| Смещение | Код купюры | Описание | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Каждый элемент массива содержит номинал купюры, соответствующий ее коду | 1 |
| 2 | 1 |  | 2 |
| 4 | 2 |  | 5 |
| 6 | 3 |  | 10 |
| 8 | 4 |  | 20 |
| 10 | 5 |  | 50 |
| 12 | 6 |  | 100 |
| 14 | 7 |  | 200 |
| 16 | 8 |  | 500 |
| 18 | 9 |  | 0 |
| 20 | 10 |  | 0 |
| 22 | 11 |  | 0 |
| 24 | 12 |  | 0 |
| 26 | 13 |  | 0 |
| 28 | 14 |  | 0 |
| 30 | 15 |  | 0 |
| 32 | 16 |  | 0 |
| 34 | 17 |  | 0 |
| 36 | 18 |  | 0 |
| 38 | 19 |  | 0 |
| 40 | 20 |  | 0 |
| 42 | 21 |  | 0 |
| 44 | 22 |  | 0 |
| 46 | 22 |  | 0 |
| 46 | 23 |  | 0 |

Описание функции: Запрос таблицы денег (Get Bill Table) Используется только для платежного устройства CCNet.

5.9.3.10.  RetData* CALLBACK   GetBalance(char* psw,   int* error);

Код команды – 186(0xBA)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Принято денег

RetItem[1] – Выдано сдачи

Описание функции: Запрос баланса принятых/выданных денег

5.9.3.11.  RetData* CALLBACK   GetInfoStatus(char* psw,  int* error);

Код команды – 187(0xBB)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Номинал купюры

RetItem[1] – Статус:

| Бит | Значение |
| --- | --- |
| 7 – 3 | Зарезервировано |
| 2 | Заполнен стекер |
| 1 | Платежное устройство программно отключено* |
| 0 | Неустранимая ошибка платежного устройства |

*Платежное устройство отключается регистратором в случаях:

- Неустранимой ошибки принтера

- Превышения длительности смены

- Работы в сервисном режиме

Также этот бит информирует о запрете приема всех номиналов купюр

Описание функции: Запрос состояния платежного устройства

5.9.3.12.  RetData* CALLBACK   EnableAcceptMoney(char* psw,  double  nominal,  int enable,  int* error);

Код команды – 188(0xBC)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int  nominal - Номинал купюры

int enable - Разрешение приема купюры (0 – запрещено, 1 – разрешено)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Купюра поддерживается (0 – не поддерживается, 1 – поддерживается)

RetItem[1] – Прием купюры разрешен (0 – запрещено, 1 – разрешено)

Описание функции: Разрешение приема денег

5.10. Дополнительные команды для работы с эквайером

5.10.1. RetData* CALLBACK   ReportModemStat(char* psw, int prnt,  int* error);

Код команды – 234 (0xEA)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int  prnt – если 1, то передаваемая информация печатается регистратором, если 0, то не печатается.

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – Флаги статуса:

Бит 0 – МБ_SAM неисправен,

бит 1 – карта памяти неисправна,

бит 2 – блокировка по не отправке документов 72 часов и более,

бит 3 – ID_DEV установлен,

бит 4 – техническая регистрация выполнена,

бит 5 – ЭККР персонализирован,

бит 6 – кабель подключен,

бит 7 – есть данные для отправки.

RetItem[1] – Дата формирования первого недоставленного документа

RetItem[2] – Время формирования первого недоставленного документа

RetItem[3] – Дата персонализации

RetItem[4] – Время персонализации

Описание функции: Функция возвращает информацию о статусе модема.

5.10.2. RetData* CALLBACK  ReadNetParams(char* psw, int* error);

Код команды – 250 (0xFA)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetData*   dat – стуктура RetData с информацией о результате выполнения команды.

RetItem[0] – DHCP включен

RetItem[1] – Статический IP адрес

RetItem[2] – Маска подсети

RetItem[3] – Адрес шлюза

RetItem[4] – Адрес назначения

RetItem[5] – Порт назначения

RetItem[6] – Периодичность связи

RetItem[7] – Период повтора при неудачной попытке связи

Описание функции: Функция возвращает информацию параметрах сети.

5.10.3. RetData* CALLBACK   SetNetParams(char* psw, int DHCP, char* IPAdrReg, char *IPMask, char* IPRouter, char* IPEqua, char* PortEqua, char* TimePer, char* RepTimePer, int* error);

Код команды – 251 (0xFB)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int DHCP – (1) DHCP включен

char* IPAdrReg – Статический IP адрес

char *IPMask – Маска подсети

char* IPRouter – Адрес шлюза

char* IPEqua] – Адрес назначения

char* PortEqua – Порт назначения

char* TimePer – Периодичность связи

char* RepTimePer – Период повтора при неудачной попытке связи

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

Описание функции: Функция устанавливает  параметры сети.

5.10.4. RetData* CALLBACK   ReadID_DEV(char* psw,  int* error);

Код команды – 76 (0x4C)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetItem[0] – ID_DEV

Описание функции: Возвращает номер ID_DEV.

5.10.5. RetData* CALLBACK   ChangeProt(char* psw, int prot,  int* error);

Код команды – 81 (0x51)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int prot – если равен 1, то переключает регистратор из протокола Криптон в протокол Datecs FP3530T.

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

Описание функции: Переключает протокол взаимодействия регистратора и ПК.

5.11. Дополнительные команды для работы с КСЕФ

5.11.1. RetData*    CALLBACK NewTotal(char* psw, LPSTR CodeTransact, int PaidCode,double Amount);

Код команды – 120 (0x78)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

[in] double Amount – сумма для оплаты

[in] int PaidCode – тип оплаты

1 – кредит

2 – платежная карта

3 – чек

[in] BSTR CodeTrasaction – строка с кодом трансакции (для КСЕФ)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

Описание функции: Функция NewTotal для определения безналичного типа и суммы оплаты фискального или возвратного чеков.  Метод может использоваться только для  КСЕФ регистраторов.  Для выполнения операции необходимо указывать код трансакции карточного терминала в качестве параметра CodeTrasaction.

5.11.2. RetData*  CALLBACK  PrintFiscalCopies(char* psw, int Num1, int Num2);

Код команды – 235 (0xEB)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

[in] long Num1– начальный сквозной номер фискального документа для вывода на печать

[in] long Num2– конечный сквозной номер фискального документа для вывода на печать

выходные данные:

[out, retval] long * Result  - результат выполнения операции может принимать такие значения: 0 – успешное выполнение, 1 – фискального документа с таким номером не существует, 2 – фискальный документ с указанным номером был изменен или удален, отрицательное значение результата указывает на невозможность выполнения данной команды.

Описание функции: Выполняется распечатка копии документов из указанного диапазона номеров чеков из КСЕФ. В случае получения результата выполнения команды Result  = 2 регистратор блокируется для проведения фискальных операций согласно требованиям действующего законодательства.

5.11.3. RetData*  CALLBACK  PrintReportsTax(char* psw, int NumFisc);

Код команды – 236 (0xEC)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

[in] long NumFis – номер смены, следующей за требуемой

выходные данные:

[out, retval] long * Result  - результат выполнения операции может принимать такие значения: 0 – успешное выполнение, 1 – фискального документа с таким номером не существует, 2 – фискальный документ с указанным номером был изменен или удален, отрицательное значение результата указывает на невозможность выполнения данной команды.

Описание функции: Выполняется распечатка копии отчетов об отправке и получении документов в течение требуемой смены из КСЕФ. В случае получения результата выполнения команды Result  = 2 регистратор блокируется для проведения фискальных операций согласно требованиям действующего законодательства.

5.11.4. RetData*  CALLBACK  SearchNumDocByDateTime(char* psw, LPSTR DateBeg, LPSTR TimeBeg, LPSTR DateEnd, LPSTR TimeEnd, int print);

Код команды – 238 (0xEE)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

LPSTR DateBeg – начальная дата

LPSTR TimeBeg – начальное время

LPSTR DateEnd – конечная дата

LPSTR TimeEnd – конечное время

int print - При 1 производится печать копий чеков из диапазона, при 0 – только возвращаются номера.

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

RetItem[0] – номер первого документа в диапазоне

RetItem[1] – номер последнего документа в диапазоне

Описание функции: Возвращаемые номера можно использовать в функции PrintFiscalCopies.

5.12. Дополнительные команды для работы c протоколом

Криптон вер.5.03

5.12.1. RetData* CALLBACK GetCommandParams(char* psw, int reqtype, int* error);

Код команды – 94 (0x5E)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int reqtype – тип запроса. 0 – читать параметры первого запрограммированного товара;

1 – читать параметры следующего запрограммированного;

2 - читать параметры первого запрограммированного товара, по которому были продажи (возвраты);

3 – читать параметры следующего запрограммированного, по которому были продажи (возвраты).

Парами идут значения:

- сначала один раз 0, потом много раз 1;

- сначала один раз 2, потом много раз 3.

Если больше нет товаров, в ответе все данные в нуле.

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

| N | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Код товара | N | 6 |  |
| 2. | Наименование товара | X | 75 |  |
| 3. | Налоговая группа | N | 1 | 0т 0до 8 |
| 4. | Номер отдела | N | 1 |  |
| 5. | Модификатор | H | 1 | Таблица 3 |
| 6. | Единица измерения | S | 5 | Обозначение размерности |
| 7. | Код УКТЗЕД | S | 20 |  |
| 8. | Цифровое значение штрих-кода | S | 48 | В версии 5.02 было тип – N, размер - 6 |
| 9. | Количество проданного товара | Q | 8 |  |
| 10. | Оборот по продажам | M | 8 |  |
| 11. | Количество возвратного товара | Q | 8 |  |
| 12. | Оборот по возвратам | M | 8 |  |

5.12.2. RetData* CALLBACK MakeElektrPayment(char* psw, int vid, char * sumop, char * komis, char *idorgeq, char *idpu, char *eltypplat, char *platsys, char *kodauto, char *kodtr, char *nazvplatop, char *refsign, int* error);

Код команды – 123 (0x7B)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int vid - вид оплати

char * sumop - сумма оплаты

char * komis - комиссия

char *idorgeq - идентификатор организации эквайера

char *idpu - идентификатор платежного устройства

char *eltypplat - электронный тип платежа

char *platsys - платежная система

char *kodauto - код авторизации

char *kodtr - код транзакции

char *nazvplatop - Название платежной операции

char *refsign - Указатель на подпись

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

| N | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остаток для оплаты | M | 4 |  |

Описание функции:

Предназначена для передачи в РРО, всех параметров оплаты внешнего электронного платежа.

5.12.3. RetData* CALLBACK PayCash2(char* psw, int numop, char *sumvip, char * komis, char *idorgeq, char *idpu, char *eltypplat,  char *platsys, char *kodauto, char *kodtr, int* error);

Только для версии протокола Криптон 5.02

Код команды – 122 (0x7A)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int numop - вид оплати

char *sumvip - сумма оплаты

char * komis - комиссия

char *idorgeq - идентификатор организации эквайера

char *idpu - идентификатор платежного устройства

char *eltypplat - электронный тип платежа

char *platsys - платежная система

char *kodauto - код авторизации

char *kodtr - код транзакции

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

| N | Опис | Тип | Розмір | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат | M | 4 |  |

Описание функции:

- Данная команда не требует перед ее выполнением открытия чека и закрытия чека после ее выполнения (эти операции автоматически выполняются самой командой).

5.12.4. RetData* CALLBACK PayCash3(char* psw,  char *sumvip, char * komis, char *idorgeq, char *idpu, char *eltypplat,  char *platsys, char *kodauto, char *kodtr, int* error);

Только для версии протокола Криптон 5.03

Код команды – 122 (0x7A)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

char *sumvip - сумма оплаты

char * komis - комиссия

char *idorgeq - идентификатор организации эквайера

char *idpu - идентификатор платежного устройства

char *eltypplat - электронный тип платежа

char *platsys - платежная система

char *kodauto - код авторизации

char *kodtr - код транзакции

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

| N | Опис | Тип | Розмір | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат | M | 4 |  |

Описание функции:

- Данная команда требует, чтобы перед ее выполнением была выполнена команда Открытие фискального чека (63h) с параметром 16 (чек выплати наличных держателям ЕПС). После выполнения операции необходимо выполнить команду 65h, которая закроет чек.

5.12.5. RetData* CALLBACK TestTCPconn(char* psw, int* error);

Код команды – 151 (0x97)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

| N | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес и порт сервера эквайера | S |  | IP или DNS адрес:порт |
| 2 | Результат тестирования соединения эквайера | N | 1 | 0-соединение не было установлено 1-соединение было установлено |
| 3 | Адрес и порт сервера удаленного доступа | S |  | IP или DNS адрес:порт |
| 4 | Результат тестирование соединения сервера удаленного доступа | N | 1 | 0-соединение не было установлено 1-соединение было установлено |
| 5 | Адрес и порт сервера cashandcloud | S |  | IP или DNS адрес:порт |
| 6 | Результат тестирования соединения сервера cashandcloud | N | 1 | 0-соединение не было установлено 1-соединение было установлено |

Описание функции:

Пример ответного сообщения

192.168.22.165:50000;0;rro.dp-atlas.com.ua:34954;1;rro.cashandcloud.com.ua:55999;1;

Примечание:

IP или DNS адрес запроса выбирается в соответствии с текущими настройками фискального регистратора

5.12.6. RetData* CALLBACK AddArticulNew(char *psw , int numart, char* name, int tax, int otd, int modif, char *quan, char *uktzed, char *barcode, int* error);

Код команды – 87 (0x57)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int numart - код товара

char* name - наименование товара

int tax - налоговая группа

int otd - номер отдела

int modif - модификатор

char *quan - единица измерения (jбозначение размерности)

char *uktzed - код УКТЗЕД

char *barcode - цифровое значение штрих-кода

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс товара | H | 3 |  |

Описание функции:

Предначена для программирования нового товара в регистратор (в версии для протокола 5.03 добавлены поля код УКТЗЕД и цифровое значение штрих-кода)

5.12.7. RetData* CALLBACK ReadArticulCod(char *psw , int code,  int* error);

Код команды – 89 (0x59)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int code - код товара

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

| N | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Код товара | N | 6 |  |
| 2. | Наименование товара | X | 75 |  |
| 3. | Налоговая группа | N | 1 | 0т 0 до 8 |
| 4. | Номер отдела | N | 1 |  |
| 5. | Модификатор | H | 1 | Таблица 3 |
| 6. | Единица измерения | S | 5 | Обозначение размерности |
| 7. | Код УКТЗЕД | S | 20 |  |
| 8. | Цифровое значение штрих-кода | S | 48 | В версии 5.02 было тип – N, размер - 6 |

Описание функции:

Предначена для чтения запрограммированного товара из регистратор (в версии для протокола 5.03 добавлены поля код УКТЗЕД и цифровое значение штрих-кода)

5.12.8. RetData* CALLBACK PrintQRcode(char *psw , char* code, int size,  int* error);

Код команды – 228 (0xE4)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

char* code - текстовая строка для штрих кода (105 символов)

int size - размер купона (От 0 до 10 (По умолчанию: 4), 1 – наименьший, 10 – наибольший, 0(4) – умолчание)

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

Описание функции:

Печать двумерного штрих кода (QR - код)

5.12.9. RetData* CALLBACK QRInfo(char *psw , int oper, char* data, int* error);

Код команды – 229 (0xE5)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int oper - команда

char* data - информация

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

| N | Описание | Тип | Размер (байт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация | S | 50 |  |

Описание функции:

Данная команда используется для вывода некоторой запрограммированной информации в рамках чека (например, ссылку на сайт) с необходимым по закону QR-кодом. Информация сохраняется в батарейной памяти, поэтому может как сохраняться после выключения, так и часто перезаписываться, например, под каждый чек.

5.12.10. RetData* CALLBACK ReadQRExt(char *psw , int* error);

Код команды – 230 (0xE6)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

выходные данные:

int* error – код ошибки (не используется)

Описание функции:

Возвращает данные обязательного QR-кода, формируемого по итогам чека.

Пример:FN0000000023 N9 =2.00 10.07.2020 11:54 MAC=ABoAAAHBAAAAAAMAAABAACvkgQCF/YljJqgkAY=

5.12.11. RetData* CALLBACK MakeExciseSmallEnd(char* psw, int code, char* quant, char* price, char* excices)

Код команды – 124 (0x7С)

входные данные:

char *psw – пароль. В качестве пароля можно использовать шестизначное произвольное число (рекомендуется - 000000).

int code - код товара

double quant – количество, три цифры после десятичной точки и не менее одной перед (пример – “15.200”)

double price – цена за единицу товара, две цифры после десятичной точки и не менее одной перед (пример – “2.18”, “0.68”)

char* excices – список номеров акцизных марок после каждой должен быть символ – “;” Количество – не менее одного и не более двенадцати.

Примеры

“ABIY539774;”

“ABIZ123456; EFIY123321; AAUT192837;”

Пример вызова функции:

MakeExciseSmallEnd(“000000”, 1000, ”2.340”, “48.50”, “RTYU123987;GFIO135796;”);

выходные данные:

| N | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сума продажи | M | 4 |  |

Описание функции:

По команде продается товар со специальной акцизной пометкой. Акцизы распечатываются перед данными по товару и передаются в налоговую.

6. Использование   библиотеки

6.1. Доступ к функциям библиотеки

Для ПО, написанного на Borland C++ Builder рекомендуется статический способ подключения к библиотеке (с помощью файла Lib) или динамический с помощью функций Win32 API LoadLibrary или LoadLibraryEx (динамический способ предпочтителен также для Microsoft C++).

Если необходимо организовать работу из Microsoft .NET, то рекомендуется разработать промежуточній COM объект, который обеспечит корректную передачу данных между библиотекой и приложением Microsoft .NET (например, написанном на C#). Не рекомендуется использовать напрямую механизм P/Invoke.

Если необходимо организовать доступ к регистратору из ПО 1C:Предприятие 7.7 или 1C:Предприятие 8, то также рекомендуется создать промежуточный COM объект (с реализацией IDispatch интерфейса).

Внимание. Для корректной работы библиотеки настройте в Пуск->Настройка->Панель Управления->Язык и региональные стандарты разделитель между дробной и целой частью. Это должна быть точка (“.”).

6.2. Структура организации вызовов функций

Для понимания данного и последующих разделов рекомендуется внимательное прочтение документа “ Протокол команд ЭККР торговый универсальный”, в котором описаны основные принципы работы с фискальными регистраторами данного типа. Перечень возможных состояний регистратора приведен в начале данного документа и более подробно данный вопрос рассмотрен в  документе “ Протокол команд ЭККР торговый универсальный”.

Ниже приведена рекомендуемая система организации вызовов функций библиотеки.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТекущееСостояниеРегистратора=ОпределитьТекущееСостояниеРегистратора();

// OrigStat[6] в структуре RetData

Если ТекущееСостояниеРегистратора удовлетворяет условиям выполнения команды, то

Вызвать(НеобходимуюФункциюБиблиотеки) иначе ПерейтиКОбработкеОшибок

//После выполнения команды

Если Был Таймаут то ПерейтиКОбработкеОшибок

// Status в структуре RetData:   if(rtdx->Status & TIMEOUT_ERROR) …

Вызвать(ПрограммуОбработкиОшибок)

Если  !Success  то ПерейтиКОбработкеОшибок

Иначе

.....

ТекущееСостояниеРегистратора=ОпределитьТекущееСостояниеРегистратора();

.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пример ПрограммыОбработки ошибок

Все основные возникающие при работе с регистратором ошибки  помещаются библиотекой в поле ErrorCode структуры RetData. Данное поле представляет собой шестнадцатиричное символическое выражение (см. пример ниже) кода ошибок. После примера приведены возможные коды ошибок. Как видно из примера некоторые состояния (хотя они напрямую не связаны с выполняемой командой) также могут трактоваться в качестве ошибки (поле OrigStat).

bool ErrorAnalize(struct RetData *rtd, int error)

{

if(rtd->OrigStat[0] & 0x08)

{

xOpenResult=OPOS_E_EXTENDED;

xErrorCodeExtended=OPOS_EFPTR_MISSING_DEVICES;

xErrorString="Дисплей не подключен";

xPrinterError++;

return false;

}

if(rtd->OrigStat[1] & 0x10)

{

xOpenResult=OPOS_E_EXTENDED;

xErrorCodeExtended=OPOS_EFPTR_COVER_OPEN;

xErrorString="Открыта крышка принтера";

xPrinterError++;

return false;

}

if(AnsiString(rtd->ErrorCode) == AnsiString("050A")  )

{

xOpenResult=OPOS_E_EXTENDED;

xErrorCodeExtended=OPOS_EFPTR_BAD_VAT;

xErrorString="Используемый налог запрещен";

xPrinterError++;

return false;

}

……

……

……

return true;

}

Коды ошибок.

| 0x0000 | Без ошибок |
| --- | --- |
| 0x0001 | Неопределенная ошибка оборудования |
| 0x0101 | Ошибка принтера |
| 0x0201 | Ошибка RAM |
| 0x0301 | Ошибка Контрольная сумма памяти программ |
| 0x0401 | Ошибка flash памяти |
| 0x0501 | Ошибка Дисплея |
| 0x0601 | Ошибка часов, необходимо скорректировать время |
| 0x0701 | Ошибка возникла вследствие понижения питания |
| 0x0801 | SIM: отказ оборудования |
| 0x0901 | MMC: отказ оборудования |
| 0x0002 | Нет такой команды с таким кодом |
| 0x0102 | Данная функция не поддерживается |
| 0x0202 | В сообщении нет данных |
| 0x0302 | Переполнение буфера приемника/передатчика |
| 0x0003 | Формат поля 0xNN03 неверен, где NN -Порядковый номер неверного поля |
| 0x0004 | Значение поля 0xNN04 неверен, где NN -Порядковый номер неверного поля |
| 0x0104 |  |
| 0x0204 |  |
| 0x0304 |  |
| 0x0404 |  |
| 0x0504 |  |
| 0x0604 |  |
| 0x0704 |  |
| 0x0005 | Нет свободного места для записи в ФП |
| 0x0105 | Ошибка записи в ФП |
| 0x0205 | Заводской номер не установлен |
| 0x0305 | Дата последней записи меньше чем та, что пытаемся установить |
| 0x0405 | Нельзя выходить за пределы суток |
| 0x0505 | Ошибка фискальной памяти |
| 0x0605 | Фискальная память исчерпана |
| 0x0705 | Данная команда выполняется только в фискальном режиме |
| 0x0805 | дата и время не были установлены с момента последнего аварийного обнуления ОЗУ |
| 0x0905 | С начала смены прошло более 24х часов |
| 0x0A05 | Необходимо скорректировать время |
| 0x0B05 | Ошибка в формате таблицы |
| 0x0C05 | Ошибка в формате даты |
| 0x0D05 | Ошибка в формате времени |
| 0x0E05 | Время что пытаемся установить меньше текущего |
| 0x0F05 | Есть не отправленные эквайру документы в течение 72 часов или более |
| 0x0006 | Неверный пароль доступа |
| 0x0007 | Неверный режим аппарата (перемычка) |
| 0x0107 | В данном состоянии смены невыполнима |
| 0x0207 | Необходимо выгрузить контрольную ленту (бумажную/подписанную) |
| 0x0307 | Аппарат находится в автономном режиме |
| 0x0407 | Смена закрыта но необнулена |
| 0x0507 | Персонализация не выполнена |
| 0x0607 | Не все данные переданы эквайру перед сменой налоговых номеров |
| 0x0707 | Версия не активирована |
| 0x0907 | Неверный ключ активации версии |
| 0x0008 | Переполнение математики |
| 0x0009 | Не очищено |
| 0x0109 | Чтение/запись по неинициализированному указателю |
| 0x0209 | Адрес/параметр за пределами зоны |
| 0x0309 | Выделен недостаточный буфер |
| 0x0409 | Ошибка данных |
| 0x000A | Недостаточно свободного места для выполнения команды |
| 0x010A | Длина записи больше максимума (>255) |
| 0x020A | Артикул/Кассир/.. с данным кодом не найден |
| 0x030A | Индекс за пределами базы |
| 0x040A | Артикул с данным кодом существует |
| 0x050A | Налог запрещен |
| 0x060A | Продаж по налоговой группе не было |
| 0x070A | Использование такого типа налога запрещено |
| 0x000B | Неверное состояние документа |
| 0x010B | Недостаточно свободного места для выполнения команды |
| 0x020B | Неизвестный тип записи продажи |
| 0x030B | Аннуляция: не может начинаться с данной операции |
| 0x040B | Аннуляция: данная операция в чеке не найдена |
| 0x050B | Аннуляция: последовательность неполная |
| 0x060B | Аннулировать нечего |
| 0x070B | Копия заданных чеков недоступна |
| 0x080B | Недостаточно наличности для выполнения операции |
| 0x090B | Данный вид оплаты в этом чеке запрещен |
| 0x0A0B | Сдача с данного вида оплаты запрещена |
| 0x0B0B | Значение скидки вышло за пределы |
| 0x0C0B | Переполнение итога по чеку |
| 0x0D0B | Переполнение по оплатам |
| 0x0E0B | Вышли за пределы буфера |
| 0x0F0B | Продажа: ошибка в количестве |
| 0x100B | Продажа: ошибка в цене |
| 0x110B | Аннуляция: удаляемая последовательность заблокирована |
| 0x120B | Продажа: достигнуто максимальное количество позиций в чеке (комментарии считаются как позиции) |
| 0x00C0 | TMPBuff: Не соответствует заголовок |
| 0x01C0 | TMPBuff: данные не совпали с ранее сохраненными |
| 0x02C0 | TMPBuff: за пределами буфера |
| 0x00D0 | SIM: неправильный порядок вычисления хэша |
| 0x01D0 | SIM: подпись не совпадает |
| 0x02D0 | SIM: текущий открытый ключ не соответствует сохраненному в ФП |
| 0x03D0 | SIM: Ошибка закрытого ключа |
| 0x04D0 | SIM: ID_DEV не установлен |
| 0x05D0 | SIM: Неверное состояние карты |
| 0x06D0 | SIM: Ошибка подписывания |
| 0x07D0 | SIM: Ошибка формата XML |
| 0x08D0 | SIM: Ошибка версии ключа |
| 0x09D0 | SIM: Документ уничтожен |
| 0x0AD0 | SIM: Документ изменен |
| 0x0BD0 | SIM: Неверный размер документа |
| 0x00D1 | MMC: карточку необходимо форматировать |
| 0x01D1 | MMC:Недостаточно свободного места для выполнения команды |
| 0x02D1 | MMC: Ошибка создания файла, файл с таким именем уже существует |
| 0x03D1 | MMC: Ошибка чтения файла, запрошенный размер на чтение больше фактического размера файла |
| 0x04D1 | MMC: Попытка произвести операции с открытым файлом |
| 0x05D1 | MMC: ошибка открытия файла - не найден файл или директорию |
| 0x06D1 | MMC: AccessMode |
| 0x07D1 | MMC: rErrSD_PathLength |
| 0x08D1 | MMC: Ошибка открытия/создания файла |
| 0x09D1 | MMC: Ошибка записи файла |
| 0x00F0 | ФСтрока: Параметры |
| 0x01F0 | ФСтрока: Тип данных |
| 0x02F0 | ФСтрока: Выбор шрифта |
| 0x03F0 | ФСтрока: Выравнивание |
| 0x04F0 | ФСтрока: Позиции в строке |
| 0x05F0 | DBF: Формат файла неверен |
| 0x06F0 | DBF: Количество полей больше максимального |
| 0x07F0 | DBF: Обращение к несуществующей записи |
| 0x08F0 | DBF: Недопустимый тип поля |
| 0x09F0 | DBF: Неверное значение в поле |
| 0x0AF0 | DBF: Значение для поиска не задано |
| 0x0BF0 | DBF: do not open |
| 0x00F1 | Строка ввода: Величина за пределами |
| 0x01F1 | Строка ввода: Нельзя изменять |
| 0x02F1 | Отменено пользователем |

6.3. Примеры основных операций

Z-отчет:

Rtdx=DoZXReport(“000000”, 0, &error);

X-отчет:

Rtdx=DoZXReport(“000000”, 1, &error);

Периодический отчет по дате (сокращенный):

Rtdx=OpenNonFiscalReceipt("000000", &error);

TestErrors();

Rtdx=PrintPeriodReportByDate( “000000”, “010108”, “”, 0, &error);

TestErrors();

Rtdx=CloseNonFiscalReceipt("000000", &error);

TestErrors();

Периодический отчет по номеру (полный):

Rtdx=OpenNonFiscalReceipt("000000", &error);

TestErrors();

Rtdx= PrintPeriodReportByNum( “000000”, 20, 35, 1, &error);

TestErrors();

Rtdx=CloseNonFiscalReceipt("000000", &error);

TestErrors();

Отчет по реализованным товарам:

Rtdx=OpenNonFiscalReceipt("000000", &error);

TestErrors();

Rtdx=PrintSellProductsReport(“000000”, 100, 300, &error);

TestErrors();

Rtdx=CloseNonFiscalReceipt("000000", &error);

TestErrors();

Печать нефискального чека

Rtdx=OpenNonFiscalReceipt("000000", &error);

TestErrors();

Rtdx=PrintText(“000000”, “Первая строка”, &error);

TestErrors();

Rtdx=PrintText(“000000”, “Вторая строка”, &error);

TestErrors();

Rtdx=CloseNonFiscalReceipt("000000", &error);

TestErrors();

Служебный внос наличности

Rtdx=ServiceInputOutput(“000000”, 1, 10., &error);

Служебный вынос наличности

Rtdx=ServiceInputOutput(“000000”, 1, -10., &error);

Фискальный чек

Rtdx=OpenFiscalReceipt(“000000”, 1, 1, 0,&error);

TestErrors();

Rtdx=AddArticul("000000",100, “Ковбаса мисливська”,0,1,0,””, &error);

TestErrors();

Rtdx= SellItem ("000000",100, “1.500”, “25.70”, &error);

TestErrors();

Rtdx=PrintTotal(“000000”, 1, &error);

TestErrors();

Rtdx=Total(“000000”,0,50., &error);

TestErrors();

Rtdx=CloseFiscalReceipt(“000000”,1,&error);

TestErrors();